预算:7万元

1.运维服务要求

1.1项目概述

本次项目主要内容为桌面虚拟化运维，运维周期一年，起止时间在合同中约定。

1.2运维设备清单

## a)项目相关软件列表

| 产品 | 描述 |
| --- | --- |
| Citrix XenServer 6.2 | 桌面虚拟化底层服务器，3台服务器 |
| Citrix XenApp 5.0 | 整体环境中搭建了2台XenApp服务器，版本使用XenApp 5.0 fp2，主要用于提供OA办公、Office办公、远程办公 操作系统使用windows server 2003 |
| Citrix XenDesktop 7.6 | Citrix Desktop Delivery Controller 服务器（DDC 服务器）桌面交付控制器 |
| CitrixProvisioning Server7.6 | PVS 服务器快速置备服务器或镜像管理服务器 |
| Citrix Netscaler MPX 8200 | 安全网关以及接入口，一共2台，提供外网统一认证平台、会话通过SSL证书加密、并与DKEY短信认证服务器集合、对内网StoreFront进行负载均衡 |
| Citrix StoreFront2.6.0 | 提供WEB访问界面 |

## b)项目相关硬件列表

| 编号 | 资源池 | 主机名 | 管理口IP地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | NetScaler高可用 | NetScaler设备地址（内网景山） | 172.16.0.158 |
|  |  | NetScaler设备地址（内网六虹桥） | 172.16.2.159 255.255.252.0 172.16.0.3 |
|  |  | Subnet IP（景山） | 172.16.0.160 172.16.2.160 |
|  |  | Subnet IP（外网） | 172.18.10.5 |
|  |  | NetScaler Getway | 172.16.0.162 172.16.2.162 |
|  |  | NetScaler Getway（外网） | 172.18.10.6 |
|  |  | StoreFront负载均衡地址 | 172.16.0.161 |

## c)架构主机资源分配表

| 主机1名 | IP 地址 | 资源 | 系统 | 功能描述 | 平台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZYY-AD1 | 192.168.130.10 | 2vCPU/4G/C:40G | 2008 R2 SP1 | AD Server | XenServer |
| ZYY-AD2 | 192.168.130.11 | 2vCPU/4G/C:40G | 2008 R2 SP1 | AD Server | XenServer |
| AD Server部署两台， AD域控服务器采用高可用方式部署实现数据实时同步，主要用于管理域用户账号密码、域用户及域计算机策略分发。 用户名\密码：Administrator\wzs@zyy.com；登录维护也使用该帐号。 |  |  |  |  |  |
| ZYY-LICENSE | 192.168.130.18 | 2vCPU/2G/C:40G | 2008 R2 SP1 | Licensing Server授权服务器 | XenServer |
| License Server授权服务器主要是针对Citrix XenServer、XenApp、XenDesktop批量授权 |  |  |  |  |  |
| ZYY-XenApp-ZDC | 192.168.130.14 | 2vCPU/4G/ C:30G | 2003 R2 SP2 | XenApp-ZDC负载发布应用程序及管理XenApp-Farm | XenServer |
| XenApp-ZDC用于管理XenApp Farm中应用程序、策略分发 |  |  |  |  |  |
| ZYY-XenApp1 | 192.168.130.30 | 2vCPU/4G/ C:100G | 2003 R2 SP2 | XenApp Server | XenServer |
| ZYY-XenApp2 | 192.168.130.31 | 2vCPU/4G/ C:100G | 2003 R2 SP2 | XenApp Server | XenServer |
| XenApp Server用于承载用户登录使用应用程序， |  |  |  |  |  |
| ZYY-NDKEY | 192.168.130.33 | 2vCPU/2G/ C:30G | 2003 R2 SP2 | DKEY短信认证服务器 | XenServer |
| DKEY短信认证服务器是与AD作结合，通过NetScaler发起访问时实现双因素认证 |  |  |  |  |  |
| ZYY-DB1 | 192.168.130.19 | 4vCPU/8G/C:100G | 2008 R2 SP1 | SQL数据库主体服务器 | XenServer |
| ZYY-DB2 | 192.168.130.20 | 4vCPU/8G/C:100G | 2008 R2 SP1 | SQL数据库镜像服务器 | XenServer |
| ZYY-DB3 | 192.168.130.21 | 2vCPU/4G/C:40G | 2008 R2 SP1 | SQL数据库见证服务器 | XenServer |
| SQL数据库服务器用于存放相关产品FARM信息。例如XenApp，我们就需要先在服务器新建XenApp的数据库，在安装时就需要配置连接该数据库，并通过微软Mirrot功能，实现数据库的高可用功能。 |  |  |  |  |  |
| ZYY-STORE1 | 192.168.130.15 | 2vCPU/4G/C:40G | 2008 R2 SP1 | 统一登录页面 | XenServer |
| ZYY-STORE2 | 192.168.130.16 | 2vCPU/4G/C:40G | 2008 R2 SP1 | 统一登录页面 | XenServer |
| ZYY-STORE3 | 192.168.130.23 | 2vCPU/4G/C:40G | 2008 R2 SP1 | 统一登录页面 | XenServer |
| StoreFront的功能为提供内外网统一登录页面。 |  |  |  |  |  |
| ZYY-DDC1 | 192.168.130.12 | 4vCPU/8G/C:40G | 2008 R2 SP1 | DDC控制器 | XenServer |
| ZYY-DDC2 | 192.168.130.13 | 4vCPU/8G/C:40G | 2008 R2 SP1 | DDC控制器 | XenServer |
| DDC的功能为管理分配虚拟桌面 |  |  |  |  |  |
| ZYY-PVS1 | 192.168.160.10 | 4vCPU/8G/C:40G D:100G | 2008 R2 SP1 | 快速置备或镜像管理服务器 | XenServer |
| ZYY-PVS2 | 192.168.160.11 | 4vCPU/8G/C:40G D:100G | 2008 R2 SP1 | 快速置备或镜像管理服务器 | XenServer |
| PVS服务器做为快速置备服务器，也可以称为单一镜像管理服务器，主要管理虚拟桌面镜像 |  |  |  |  |  |
| ZYY-DHCP | 192.168.150.2 | 1vCPU/2G/C:40G | 2003 R2 SP2 | 自动分配IP地址服务器 | XenServer |
| 自动分配IP地址的服务器，通过配置将IP地址自动分配给虚拟桌面 |  |  |  |  |  |
| ZYY-Fileserver | 192.168.160.12 | 4vCPU/8G/C:40G D:450G | 2008 R2 SP1 | 文件服务器 | XenServer |
| 文件服务器主要用于集中存放用户配置文件、用户个人数据 |  |  |  |  |  |
| ZYY-Director | 192.168.130.22 | 4vCPU/8G/C:40G | 2008 R2 SP1 | XenDesktop监控服务器 | XenServer |
| 主要用于监控桌面状态及相关日志及使用记录查询 |  |  |  |  |  |
| Nod32-era | 192.168.130.34 |  |  | 杀毒软件服务器 | XenServer |
| Xs1lc-nod32 | 192.168.150.7 |  |  | 本地缓存服务器 | XenServer |
| Xs2lc-nod32 | 192.168.150.8 |  |  | 本地缓存服务器 | XenServer |
| Xs3lc-nod32 | 192.168.150.9 |  |  | 本地缓存服务器 | XenServer |

2.运维需求

本项目主要工作是对温州中医院当前桌面虚拟化办公环境进行日常运维。主要包括以下几点工作：

1、巡检工作

1）每月一次远程巡检，巡检内容至少包括：Netscaler的运行状况，架构服务器的运行状况，Xendesktop及Xenapp服务器的运行状况，并提供含截图的巡检报告；

2）每季度一次现场巡检，巡检内容至少包括：月度巡检所包含的内容，物理设备运行状况，并提供含截图的巡检报告。

2、故障响应

1）对平台使用过程中出现的问题和故障要求在15分钟内响应，并提供远程技术支持；

2）远程无法解决的故障，当天派工程师来现场进行处理。

3、调优实施

对温州中医院提出的虚拟化平台优化想法给出切实可行的调优方案并配合实施。

4、培训

根据温州中医院需要提供对当前虚拟化平台的培训，培训内容包括：基础环境，日常运维等；

5、运维团队

运维团队由获得Citrix高级认证且拥有丰富项目实施经验的工程师领导并负责主要工作；

3.运维服务要求

1、日常监控与检查、电话热线处理：驻场工程师每个工作日例行对系统实时运行状态进行监控，对关键性能指标和系统日志进行检查，提供7*24的统一服务热线电话，客户可通过此方式进行服务请求、故障处理、客户投诉、服务反馈等内容。

2、巡检管理：每月一次远程巡检，每季度一次现场巡检。

3、参数配置管理：建立动态的参数配置管理，控制、记录、追踪对系统各参数的修改，每月月底提交参数配置更新表。

4、设备档案管理：建立动态的设备档案管理，控制、记录、追踪设备档案记录的修改，每月月底提交设备档案更新表。

5、运维团队：运维人员至少2人，设立A/B角。运维人员变更不能超过2人，如果人员变动超过2人，按照双方协商约定进行违约赔偿,如果发生人员变动，需提前一个月告知客方，并做好后备人员的补充，补充人员的技术资质要经过客户审核。客户有权要求对技术能力不过关的运维人员进行更换。运维工程师资质要求Citrix CCIA认证以上（含）。

6、服务文档管理：按照约定时间定期以电子邮件形式保质保量提交各类服务文档，每逾期一天按照协商约定进行相应服务考核扣分。

7、用户培训和技术咨询：提供每年一次相关技术培训，培训内容和主题由客户指定。提供日常技术咨询和指导服务。

8、投诉处理：提供7*24的统一投诉服务热线电话，15分钟响应，3个工作日内由项目经理将处理结果书面反馈给投诉人，并抄报相关方。任何投诉均纳入运维服务考核扣分。

2、服务内容

| 温州中医院虚拟桌面运维服务内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务类别 | 服务对象 | 计量方法 | 现有数量 | 服务内容 |
| 后端承载架构 | XenSever虚拟机主机数 | 50用户/台 | 3台 | 1. 电源运行状态监控及管理 2. 风扇运行状态监控及管理 3. 错误日志分析 4. 网络联通性检测 5. 网络性能监控 6. 网络安全整改 7. CPU利用率监控及管理 8. 内存利用率监控及管理 9. 磁盘I/O性能监控及故障诊断、恢复 10. HBA卡故障灯状态监控及故障诊断、恢复 11. 网卡故障灯状态监控及故障诊断、恢复 12. 网络交换机端口状态监控及管理 13. 存储交换机端口状态监控及管理 14. XenServer缺陷补丁修复：产品bug 15. XenServer漏洞补丁修复：产品设计过程中引入的安全漏洞 16. XenServer功能补丁修复：产品增加新功能 17. XenServer故障报告 |
|  | 域控双机高可用 | 100用户/套 | 2套 | 1. 高可用故障演练 2. 杀毒软件病毒库更新 3. 应用日志监控管理 4. 系统日志监控管理 5. 安全日志监控管理 6. CPU资源性能管理 7. 内存资源管理 8. 用户账户增加、删除、禁用、同步管理 9. 用户密码设置、重置、更改、密码复杂度及密码有效期管理 10. 计算机策略建立、修改、调试、删除管理 11. 用户策略建立、修改、调试、删除管理 12. DNS主机记录建立、维护、修改、清理失效记录、解析服务管理 13. 域控缺陷补丁修复：产品bug 14. 域控漏洞补丁修复：产品设计过程中引入的安全漏洞 15. 域控功能补丁修复：产品增加新功能 16. 域控故障报告 |
|  | SQL Server 2008 镜像高可用 | 150用户/套，内外网环境各1套 | 2套 | 1. 高可用故障演练 2. 杀毒软件病毒库更新 3. 应用日志监控管理 4. 系统日志监控管理 5. 安全日志监控管理 6. CPU资源性能管理 7. 内存资源管理 8. 数据库建立、删除、配置 9. 数据库备份与恢复 10. 数据库镜像配置 11. 数据库镜像事务日志维护 12. 数据库调整优化服务 13. 数据库缺陷补丁修复：产品bug 14. 数据库漏洞补丁修复：产品设计过程中引入的安全漏洞 15. 数据库功能补丁修复：产品增加新功能 16. 数据库故障报告 |
|  | PVS双机高可用 | 150授权/套 | 1套 | 1. 高可用故障演练 2. 杀毒软件病毒库更新 3. 应用日志监控管理 4. 系统日志监控管理 5. 安全日志监控管理 6. CPU资源性能管理 7. 内存资源管理 8. 虚拟磁盘版本管理 9. 虚拟磁盘建立、更新、删除管理 10. 虚拟磁盘复制、负载均衡管理 11. 无盘工作站目标设备管理 12. 虚拟磁盘自动更新虚拟机与主机管理 13. PVS流服务健康状况监控管理 14. PVS流网络性能监控管理 15. PVS TFTP服务负载均衡管理 16. PVS缺陷补丁修复：产品bug 17. PVSr漏洞补丁修复：产品设计过程中引入的安全漏洞 18. PVS功能补丁修复：产品增加新功能 19. PVS故障报告 |
|  | StoreFront双机 | 100授权/套 | 2套 | 1. 高可用故障演练 2. 杀毒软件病毒库更新 3. 应用日志监控管理 4. 系统日志监控管理 5. 安全日志监控管理 6. CPU资源性能管理 7. 内存资源管理 8. 故障诊断 9. 故障修复 10. 现场保障 11. 应用商店建立、配置、删除 12. 应用商店负载均衡管理 13. 应用商店STA列表维护 14. 应用商店Netscaler集成管理 15. 应用商店身份认证管理 16. StoreFront缺陷补丁修复：产品bug 17. StoreFront漏洞补丁修复：产品设计过程中引入的安全漏洞 18. StoreFront功能补丁修复：产品增加新功能 19. StoreFront故障报告 |
|  | 桌面交付控制器双机 | 内网XenDesktop交付控制器1套 内网XenApp交付控制器1套 外网XenDesktop交付控制器1套 | 3套 | 1. 高可用故障演练 2. 杀毒软件病毒库更新 3. 应用日志监控管理 4. 系统日志监控管理 5. 安全日志监控管理 6. CPU资源性能管理 7. 内存资源管理 8. 计算机目录建立、删除、修改管理 9. 交付组建立、删除、修改管理 10. 虚拟机使用率统计管理 11. 虚拟机注册状态监控管理 12. 虚拟机电源状态监控管理 13. 虚拟机策略管理 14. 托管主机管理 15. License管理 16. 桌面交付控制器缺陷补丁修复：产品bug 17. 桌面交付控制器漏洞补丁修复：产品设计过程中引入的安全漏洞 18. 桌面交付控制器功能补丁修复：产品增加新功能 19. 桌面交付控制器故障报告 |
|  | 文件服务器集群 | 150用户/套 | 1套 | 1. 高可用故障演练 2. 杀毒软件病毒库更新 3. 应用日志监控管理 4. 系统日志监控管理 5. 安全日志监控管理 6. CPU资源性能管理 7. 内存资源管理 8. 用户个人数据管理 9. 用户配置文件管理 10. 共享文件夹管理 11. 用户空间配额管理 12. 用户权限分配管理 13. 文件服务器集群管理 14. 文件服务器缺陷补丁修复：产品bug 15. 文件服务器漏洞补丁修复：产品设计过程中引入的安全漏洞 16. 文件服务器功能补丁修复：产品增加新功能 17. 文件服务器故障报告 |
|  | DHCP服务器集群 | 5000用户/套 | 1套 | 1. 高可用故障演练 2. 杀毒软件病毒库更新 3. 应用日志监控管理 4. 系统日志监控管理 5. 安全日志监控管理 6. CPU资源性能管理 7. 内存资源管理 8. 地址池管理 9. 保留地址管理 10. 地址分配选项管理 11. 动态地址DNS更新管理 12. DHCP服务器缺陷补丁修复：产品bug 13. DHCP服务器漏洞补丁修复：产品设计过程中引入的安全漏洞 14. DHCP服务器功能补丁修复：产品增加新功能 15. DHCP服务器故障报告 |
|  | 用户虚拟机台数 | 1用户/台 | 150台 | 1. 杀毒软件病毒库更新 2. 应用日志监控管理 3. 系统日志监控管理 4. 安全日志监控管理 5. CPU资源性能管理 6. 内存资源管理 7. 虚拟机缺陷补丁修复：产品bug 8. 虚拟机漏洞补丁修复：产品设计过程中引入的安全漏洞 9. 虚拟机功能补丁修复：产品增加新功能 10. 虚拟机故障报告 |
|  | Netscaler双机高可用 | 2台/套，内外网各1套 | 2套 | 1. 高可用故障切换演练 2. 应用日志监控管理 3. 系统日志监控管理 4. 安全日志监控管理 5. CPU资源性能管理 6. 内存资源管理 7. 安全网关管理 8. 负载均衡管理 9. 缓存管理 10. SSL卸载管理 11. Netscaler缺陷补丁修复：产品bug 12. Netscaler漏洞补丁修复：产品设计过程中引入的安全漏洞 13. Netscaler功能补丁修复：产品增加新功能 14. Netscaler故障报告 |
| 前端服务 | 终端用户 | 按实际使用用户数计算 | 150个 | 1. 用户需求收集、外设需求收集、应用需求收集 2. 外设调试、优化、故障排查 3. 应用调试、优化、故障排查 4. 打印机配置 5. 终端用户使用培训 6. 终端用户使用感受及满意度管理 7. 客户端安装、升级、删除维护 8. 客户端故障排查 9. 移动设备客户端配置及管理 |