采购项目：视频会议系统    （扩容一个会场）

预算 4.5万

| 序号 | 设备名称 | 技术参数及配置 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分会场高清会议终端 | - 与我院原有视频会议系统兼容 - 终端需与MCU为同一品牌； - ★采用嵌入式硬件一体化结构，内置1080p高清摄像头，部署便捷； - 会议速率支持128Kbps—8Mbps； - 支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准； - 支持H.263、H.264、H.264 High Profile、MPEG4等视频编解码协议； - 支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果； - 支持H.239标准双流协议； - 内置高清PTZ摄像机，支持12倍光学变焦，支持不小于72°水平广角视野，水平转动角度不小于±100°、垂直不小于±30°； - ★除内置摄像机外，还需独立提供不少于1路视频输入、2路视频输出接口、1路10/100M以太网接口，不得采用私有非标接口或转接线缆实现； - 支持1080p60高清视频解码、支持1080p30高清视频编码，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式； - 支持动态图像双流和PC图像双流两种功能，在保证主流视频1080p30fps前提下，第二路视频流不低于1080p30fps； - 支持申请发言、申请主席等功能，主席终端可广播发言会场、视频选看、控制远端摄像机、邀请终端入会、强制终端退会、结束会议等功能； - 支持在终端控制软件对本地和远端会场图像进行实时监控及预览； - 具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到12%丢包时声音清晰、图像流畅、无马赛克，25%的丢包率情况下会议仍可进行； - ★提供产品3C认证、电信设备入网证；提供产品3C认证、电信设备入网证、RoHS证书复印件，为确保产品成熟稳定,设备入网时间不少于12个月（以电信设备入网证时间为准）； | 台 | 1 |
| 2 | 系统集成 | 系统交工工程：包含各类高清视频线，人工费等 |  |  |