19寸诊间屏

一、预算：3.2万

二、数量：10台

三、具体配置如下：

| 项目 | 规格参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 基本参数 | 材质：塑胶外框/五金后壳/前置钢化玻璃 |  |
|  | 安装：壁挂/竖挂 | 标准壁挂架 |
|  | 标配：黑色 | 可定制 |
|  | 后部出线（口）：RJ45网络接口/220V三相电源接口 |  |
|  | 开关：船型开关 |  |
| 主板参数 | CPU：4核ARM 64位 Cortex-A53 1.3GHZ | A64-P |
|  | GPU：4核Mali400 |  |
|  | 内存：1GB |  |
|  | 显示驱动：LVDS |  |
|  | EMMC：8GB |  |
|  | 定时控制：RTC时钟控制 |  |
|  | 系统：Android 6.0 |  |
| 屏参数 | 尺寸：19吋 |  |
|  | 屏显比例：16：9 |  |
|  | 分辨率：1366*768 |  |
|  | 背光类型：LED |  |
|  | 亮度：300cd/m² |  |
|  | 视角：U/D/R/L(CR＞10)：89/89/89/89 |  |
|  | 屏寿命：30000小时 |  |
| I/O接口 | 喇叭：8Ω/2W |  |
|  | 视频接口：HDMI-out |  |
|  | 音频接口：Line-out |  |
|  | 通信接口：10/100Mbps | 扩展(WIFI/4G)/蓝牙 |
|  | 数据接口：USB*2/IR |  |
| 支持格式 | 音频格式：MP3/WMA/WAV/AAC/AC-3 |  |
|  | 高清视频格式：RMVB/AVI/MPG/MKV/VOB/MP4 |  |
|  | 图片格式：JPEG/BMP/PNG/GIF |  |
| 功率 | 整机额定功率：≤25W |  |
|  | 待机功率：≤1W |  |
|  | 工作电压：AC 220V 50Hz |  |

四：本次采购设备需与医院现有分诊系统无缝对接，如需产生费用由中标人承担。