# 中医院监控系统改造项目招标内容及要求

## 一、采购内容

本项目拟针对温州中医院各院区安防视频监控系统设备进行改造，由于视频调阅实时性、存储数据稳定性要求提高，温州中医院六虹桥总院监控系统原先所用监控设备已无法满足医院目前高清监控系统的使用需求，本次项目拟针对监控设备进行改造，要求统一接入温州市中医院视频监控综合管理平台和新建存储系统进行统一管理。

项目总预算：人民币 肆万玖仟伍佰元整（¥ 49500.00元）

功能要求：

（1）实现高清视频监控。

（2）接入温州市中医院视频监控综合管理平台和新建存储系统进行统一管理。

本次项目为交钥匙工程，投标供应商需将以上所有功能按使用方要求完成。

## 二、采购要素及技术要求

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万高清网络半球摄像机 | DH-IPC-HDW54T59C 1. 具有400W像素。 2. ★采用1/1.8CMOS传感器。（公安部检测报告体现） 2、镜头焦距：3.6mm/6.0mm/8.0mm/12.0mm可选 3. 最大分辨率2592x1520。 4. ★在2592x1520 @20fps下，码率设定为2Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1600TVL。（公安部型式检测报告证明） 5. ★支持滤光片切换功能，摄像机可在白天、夜晚模式下自动切换滤光片。（公安部型式检测报告证明） 6. 最低照度彩色：0.001 lx，黑白：0.0001 lx。 7. 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 8. 支持五码流技术，五码流可同时输出，主码流最大2560x1440@30fps，子码流最大704x480@30fps，第三码流最大1280x720@17fps，第四码流最大704x480@30fps，第五码流最大1280x720@17fps。 9. ★支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。（公安部型式检测报告证明） 10. 支持智能编码功能，摄像机开启智能编码功能后，码流节约1/2。 11. 图像传输延时≤100ms。 12. 信噪比不小于60dB。 13. 宽动态不小于106dB，且宽动态综合评价得分不小于131。 14. ★红外补光距离不小于250米。（公安部型式检测报告证明） 15. 照度适应范围不小于130dB。 16. 设备与客户端之间用150米网线进行传输，数据包丢包率不大于0.05%。 17. 支持在20%丢包率的网络环境下，可正常显示监视画面。 18. 支持最多同时开启20个视频窗口进行画面浏览。 19. ★支持通过IE浏览器对视频图像的亮度，对比度，饱和度，锐度，gamma进行设置。（公安部型式检测报告证明） 20. ★支持14行字符叠加，字体像素和对齐方式可设。（公安部型式检测报告证明） 21. 支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。 22. ★支持IP地址获取和IP地址搜索功能。（公安部型式检测报告证明） 22. 在IE浏览器下，具有认证模式设置选项，且RTSP认证具有basic和digest两种设置选项。 24. 支持匿名访问功能，用户无需输入用户名和密码即能浏览视频图像。 25. 支持智能后检索的开启或关闭。 26. ★支持轻存储功能，在IE浏览器下，具有轻存储开启/关闭选项，功能开启后，样机有3种模式显示存储卡剩余存储时长及录像帧率。（公安部型式检验报告证明) 28. 支持存储卡锁定功能，锁定后的存储卡不能在电脑，手机或其他设备上读取 29. ★支持区域曝光功能，可通过IE浏览器在预览画面框选出曝光区域，以该区域作为参考区域曝光。（公安部型式检测报告证明） 30. ★支持区域裁剪功能，裁剪后的视频图像分辨率可设置为704x480等7种分辨率。（公安部型式检验报告证明) 31. ★支持NAT穿越功能，在广域网环境下，支持主动发包动作以实现NAT穿越。（公安部型式检测报告证明） 32. ★支持场景自适应功能，可根据监控场景自动调节曝光模式。（公安部型式检测报告证明） 33. ★支持场景参数设置，可设置4套场景参数，不同场景参数可按设定时间自动切换。（公安部型式检测报告证明） 34. ★支持自动维护功能，摄像机可自动重启系统或删除旧文件。（公安部型式检验报告证明) 35. ★具有黑白名单功能，黑白名单最多可添加100个IP地址。（公安部型式检测报告证明） 36. ★支持MAC地址访问控制功能，可添加100个MAC地址。（公安部型式检测报告证明） 37. 设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低。 38. 支持摄像机与客户端之间的双向语音对讲功能。 39. 具备越界入侵、区域入侵、徘徊、停车、快速移动、人员聚集、物体遗留/移除、进入/离开区域、逆行、平躺起身等智能行为分析功能。 42. 具有感兴趣区域、SVC可伸缩编码、背光补偿、强光抑制、自动增益、数字降噪、走廊模式、智能红外、断电保护、断网续传、用户管理、用户登录锁定、配置管理、透雾等功能。 45. 摄像机能够在-45~75摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 46. 支持IP67、IK10防护等级 49. 具有1个10M/100M自适应RJ45网络接口、1个复位按钮。 51. 支持DC12V供电，电源电压在DC12V±30%范围内变化时设备可以正常工作。 52. 设备工作状态时，电源输入端和网络接口端均支持6kV峰值电压。 ▲需提供原厂针对此项目的授权质保文件原件。 | 35 | 台 |
| 2 | 接入POE交换机 | 8个10/100M自适应RJ45端口，支持IEEE802.3af/at标准，功率96W | 5 | 台 |
| 3 | 六虹桥总院监控材料辅件 | 监控网线、光缆、光纤收发器及配件、PVC管等 | 1 | 批 |
| 4 | 水心分院监控材料辅件 | 监控网线、光缆、光纤收发器及配件、PVC管等 | 1 | 批 |
| 5 | 景山分院监控材料辅件 | 监控网线、光缆、光纤收发器及配件、PVC管等 | 1 | 批 |

## 三、其他

1、系统技术要求

设备清单中设备技术参数为系统功能要求，投标人需根据以上所列设备的技术配置及技术性能要求选用投标产品，但所选投标产品的技术配置及技术性能应完全满足招标文件要求，并满足采购需求，否则将可能作出对投标人不利的评定。

▲投标系统需确保可无缝接入原有在用前端设备，对接事宜等由投标供应商自行负责，费用已包含在投标总价中。

带★项参数需在中标后提供证明材料并加盖原厂公章，原件备查。

带▲项参数为硬性指标，若不满足，则按无效标处理。

### 质保期:

投标人必须为本项目内所供应的硬件产品和安装的软件产品提供   3年   的质保期及免费售后维护服务。

工期:

▲项目必须在合同签订后   20个    工作日内完成系统开发、调试、试运行。

# 附件

## 附件一

投标函

致：温州市中医院

根据贵方为         项目（项目编号：         ）的投标邀请，我方     　　（投标人名称）作为投标人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别单独密封装袋：

（—）按“投标人须知”要求编制的投标文件商务标【正本一份，副本一份】

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起120天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（四）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（五）我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（六）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址:

电话:

传真:

电子邮件:

投标人名称（公章）:

授权代表 :

日   期:

## 附件二

### 投标报价一览表

项目名称：                 （价格单位：人民币）                项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 投标报价 | 交付期 | 交付地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 小写： |  |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |  |

说明  1、此栏投标报价应与附件三“分项报价表”中的总计价相一致。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日   期：

## 附件三

### 投标分项报价表

项目名称：                                               项目编号：

| 项目 | 货物名称 | 品牌型号规格、产地 | 制造厂商名称 | 数量 | 出厂单价 （含税） | 总价 （含税） | 免费 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... ... |  |  |  |  |  |  |
| 运杂及保险费（含卸货） |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装调试费（包括设备的测试、调试、验收等费用） |  |  |  |  |  |  |  |
| 培训费、技术服务费、售后服务费等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 税金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计价 |  |  |  |  |  |  |  |

说明： 1、此表总计价应与附件二“投标报价一览表”中投标报价相一致。

2、不提供详细投标分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3、如果免费请在该项内容栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日 期：

## 附件四

### 资格证明文件

#### （1）法定代表人授权书

温州市中医院：

（投标人全称）法定代表人          授权        （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的（（项目名称        、编号          ）的招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。

法定代表人  (签字或盖章)：

投标人全称（公章）：

日   期：

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

法定代表人身份证（正反面）：

授权代表身份证（正反面）：