与省视联网平台接入  视联网 一套                        预算6.4万

横向单位接入

一、视联网终端配置和技术要求

（1）架构要求：必需与视联网核心视频服务器同一品牌，分体式视联网终端，非Windows；非PC架构，非工控机架构，嵌入式操作系统。

（2）协议标准：符合视联网协议，并兼容IP/ H.323标准，应支持以太网标准(标准802.3)，实现大规模高清高效实时传输，具有强大的兼容能力。

（3）视频特性：视频支持H.264BP/HP/MP图像编码协议，图像格式支持1080P 30/60（双向编解码）、720P 30/60、4CIF，CIF。

（4）音频标准：音频支持G.711/722，G.728/729系列，并且支持AAC宽频音频标准，支持双声道立体声功能。

（5）网络速率：必需支持512Kps-8Mbps及以上呼叫带宽。

（6）网络接口：10M/1000M以太网接口。

（7）具备2路高清视频输入，至少具备2路高清视频输出接口，接口具备DVI-I/HDMI类型。

（8）具备5路音频输入和2路音频输出接口，具有标准的卡侬头麦克风接口；视联网终端支持不少于两路摄像机控制接口，不少于两路12V电源输出口。

（9）实现1080P60全真双流、双屏独立输出显示；支持单视联网终端不少于24通道独立选择视频组合。支持辅流（双流）收发，辅流PC桌面数据输入输出都能达到1080P分辨率。

（10）支持视联网终端自主多画面功能：在一组会议中的任意有权限的视联网终端可根据自己的权限自主的切换分屏模式和画面路数，单台设备最大支持不少于24独立通道，支持画中画实现不少于16路任意画面独立显示。

（11）系统重载丢包率小于百万分之一；双向视频传输延时小于1秒；具有结构性安全，保证会议安全。

（12）在同一视联网终端上可实现1080P60高清视频会议、多方视频通话、视频监控、视频点播、多媒体信息发布、应急指挥、电视直播、延时电视、自办频道、现场直播、智能录播等多项多功能视联网业务。

（13）在同一画面上可以显示会议、监控、桌面、手机等单屏或组合。

二、保修期为五年