欧姆龙HBP-1320产品规格参数

1   测量原理	     示波法

2   显示	           LCD显示

3   测量位置           上臂

4   手臂周长           12～50cm（标配袖带 22～32cm）

5   压力测量范围	     0～300mmHg

脉搏测量范围       40～200次/分

6   测量精度

压力精度：     ±3mmHg（±0.4KPa）；

脉搏测量精度： ±5%

- 重量

本体           0.52kg

电源适配器     0.2kg

电池           0.1kg

8  电击防护型式	        Class II/内部电源   BF型设备

9  电源

电源适配器     输入：AC100V～240V，50/60HZ,350mA

输出：DC 6V±5%，1.6A

电池           DC 3.6V，1900mAh

(充满电状态下可使用300次)

10  操作环境	     温度+5℃～+40℃，湿度15%RH～85%RH

11  储存环境	     温度-20℃～60℃，湿度10%RH～95%RH

12  标准配置

12.1	医用电子血压计血压计HBP-1300 主机     1台

12.2     中号袖带(22-32cm)                     1个

12.3	充电电池                              1组

12.4	电源适配器                            1个

12.5     中文使用说明书                        1本

12.6     合格证                                1个

12.7     有毒有害物质元素含有表                1个

■产品特点：

1.采用先进的血压测量技术，简单、精确、便捷。

2.测量过程中舒适的Intelli Sense充气模式，自动判定合适的充气速度和自动收紧臂套软硬度。

3.可适应臂围12-50cm的儿童、小儿及成人患者，各类人群均可获得精确测量。

4.整个主机及袖带均为医用耐久性设计，使用次数10万次以上，测量按键20万次以上，满足专业医疗机构的使用需求。

5.防震、防水设计，适应医疗现场各种不同的环境要求。

6.背光灯设计，使夜间测量更便捷，避免开灯影响其他患者。

7.不规则脉波检测功能。

8.测量过程中身体移动检测功能，提高检测的成功率和精确度。

9.主机和袖带均可用酒精擦拭消毒，使用更安心。。

10.精度通过美国及日本专业医疗机构的认证（AAMI SP10/ ISO 81060-2）