采购项目：一体式终端 一台 预算2.75万

| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体式终端 | 基本要求： 1.▲采用硬件一体式结构，嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构 2.▲支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，能够和符合国际标准的产品互通，，提供国家权威部门检测报告 接入能力： 1.所投产品应具备注册服务，便于会场终端注册到会议平台后，可以进行短号互拨，提升用户体验； 2.▲ 512Kbps会议带宽下，实现1080P30帧图像格式编解码；384Kbps会议带宽下，实现720P30帧图像格式编解码。提供国家权威部门检测报告以证明。 视频能力: 1.支持H.265、H.264HP、H.264、H.263、H263+等图像编码协议。提供国家权威部门检测报告以证明。 2.支持1080p60fps、1080p30fps、720p30fps、360p30fps等多种视频格式。 3.本次配置支持1080P 30fps或以上配置，满足音视频高清接入需求。 音频能力: 支持G.711、G.722、G.722.1、G.722.1C、G.719、ACC-D、Opus等6种以上音频协议，具有转换音视频格式的能力，能使各终端以不同的音视频格式加入会议。提供国家权威部门检测报告以证明。 双流功能: 支持H.239和BFCP双流协议，可同时传输主路会场动态视频画面和辅路PC画面双路1080p30fps同步传输。 控制功能: 支持终端会控功能：呼叫/挂断会场、添加/删除会场、观看/广播会场、静音/闭音、结束会议、录制控制、白板/辅流协作、主席会控功能； 业务功能要求: 1.▲单台设备发生故障时，可采用其它内置MCU作为容灾方案。所投产品支持内置MCU功能，满足不少于8路视频会场同时接入 。 2.▲支持并提供在终端视频通话时，同时接入5路VoIP音频会场能力，不需要占用MCU资源，提升备份应急能力； 3.所投产品支持本地录制能力，可以将视频进行录制，进行二次学习回看。 4.▲单机支持至少9个摄像头视频输出并传递到远端，确保大会场能从不同根据需要调整机位进行音视频通话。 网络特性: 1.▲支持通过网页端/显示端/AutoP自动配置及自动升级 2.▲设备支持抗丢包修复能力，丢包达到30%时，会议仍能够正常召开。提供国家权威部门测试报告以证明。 3.支持智能丢包重发、QoS机制，具备音频优先策略 音视频接口: 1.▲提供至少4个高清视频输入、至少2个高清视频输出接口。支持MINIDP高清视频输入接口 2.音频接口:▲支持4个音频输入和4个音频输出接口 3.网络接口:▲≥2个10/100 Base-T以太网口 其他接口: 1.支持RS232控制接口 2.▲支持PSTN，可实现视频会议和手机、固话的互通和互为备份； 3.▲支持第三方触屏电视控制，通过触屏电视操作界面，淘汰遥控器操作 证书要求: 提供产品电信设备入网证，泰尔实验室检测报告 其它要求： 1.▲所投设备必须与MCU平台同一品牌，原医院在用MCU为亿联。 | 台 | 1 |