二、 采购内容及技术要求

手动双摇床 （38张)

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 品牌要求：国际知名品牌或国内知名品牌 |  |
| 二 | 主要技术要求 |  |
| 1 | 可操作背部抬高、腿部抬高 |  |
| 2 | 背部抬高：≥60° |  |
| 3 | 腿部抬高：≥35° |  |
| 4 | 脚轮： 5寸进口脚轮； 静音、耐磨、防杂物缠绕设计； 单轮负重≥80KG； 内置全封闭自润滑轴承，防水 双踏板刹车装置，稳定性好 |  |
| 5 | 传动系统：双组摇杆和万向联轴节结构，有过摇保护设计，使用时轻巧柔和，静音防噪，防尘防锈。 材质工艺：选用工程塑料（ABS），含件注塑成型工艺 功能：具备两级到位开合防夹手功能；外表美观，手感舒适，不易折断 |  |
| 6 | 全床尺寸：全长≤2200 mm，全宽≤1000mm |  |
| 7 | 床板尺寸：床板长≥1920 mm，全宽≥850 mm |  |
| 8 | 床面高度：500 mm≤床面高度≤540 mm |  |
| 9 | 床体随载重：≥300KG |  |
| 10 | 护栏：主体由6根不锈钢支柱组成，总长≥1500mm，有自动锁住功能，双按键保险定位开关，收缩时略高于床垫；铝合金扶手，表面硬化处理。可以承受至少40公斤的拉力或压力等负荷，具有防夹手功能 |  |
| 11 | 餐台：滑动悬挂餐桌，面板采用ABS一次吹/注塑成型或防火板，有支撑架采用碳钢管，加强、加固设计。 |  |
| 12 | ▲床头、床尾板：材质采用全新ABS工程塑料，床头尾板壁厚≥3.5mm。床头尾板内置钢管或铝管加固结构，可以锁定和方便拆卸。保证病人长期倚靠，不易歪斜。床头尾板流线型设计，无卫生死角，有进口ABS的报关单或者提供优质ABS工程塑料采购合同（由专家认可）。 |  |
| 13 | 床板：优质冷轧钢板或同等性能材料（提供采购合同和质保书），厚度≥1.2mm；床板整体模压或一次冲压成型，保证床板的完整性 |  |
| 14 | 床架主梁：采用优质方型钢管，要求30 mm×60 mm或25 mm×70 mm及以上，壁厚≥1.5mm |  |
| 15 | 焊接工艺：精密机器人整体焊接，精确度高，焊缝平整，确保病床安全可靠，有购买机器人的发票。 |  |
| 16 | 金属表面处理： 床体采用电泳+粉末复式喷涂的工艺，表面喷涂厚度≧90um; 保证材 料内外全面喷涂；防锈全处理烤漆，并采用抗菌涂料。提供涂料检测报告。 |  |
| 17 | 整床焊接、防锈处理无肓点，表面无锋棱、毛刺 |  |
| 18 | 整床加强、加固处理 |  |
| 19 | 床垫：尺寸与病床配套，三折可拆卸，厚度≥80mm，内层采用高弹海棉加椰棕，外层采用防水耐磨布料，防水、透气，免拆洗，易清洁。床尾设有冷扎园钢床垫防滑筋1个，防止床垫在床板升降时前后滑动 |  |
| 20 | 病床四角配有防撞胶，采用软性树脂材料，外表平整光滑，不易藏污。 |  |
| 21 | 配≥6个输液架插座， 4个引流袋挂钩，方便多体位输液引流， |  |
| 22 | 床底配备金属置物架，尺寸约400mm×800mm，承重约30KG |  |
| 23 | 投标商提供多种颜色供院方选择：投标文件中提供颜色图片 |  |
| 24 | 其他功能：由投标人提供，包含在投标总价中。 |  |
| 三 | 其他要求 |  |
| 1 | ▲生产企业符合ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证，提供证明材料 |  |
| 2 | 浙江省病床安装量超过600张的用户≥6家 |  |
| 3 | ▲保修期≥贰年 |  |
| 4 | 提供电子版投标文件（U盘） |  |