温州市中医院过氧化氢快速判读式生物指示剂及配套设备租赁采购文件

一、项目概况

项目名称：温州市中医院过氧化氢快速判读式生物指示剂及配套设备租赁

采购方式：公开遴选（非政府采购）

预算金额：69400元/年

- 二、采购内容

| 序号 | 采购内容 | 预算单价 | 单位 | 年预算金额 | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过氧化氢快速判读式生物指示剂配套设备租赁（快速生物阅读器 ） | 1400元/套/年 | 套 | 1400元/年 | 过氧化氢快速判读式生物指示剂配套设备快速生物阅读器租赁，详见技术要求 |
| 2 | 过氧化氢快速判读式生物指示剂 | 140元/支 | 支 | 68000元/年 | 过氧化氢快速判读式生物指示剂采购，详见技术要求 |

- 注：▲1、如投标人报价超过各项预算单价或年预算金额，按无效标处理。

主要耗材（试剂）：

| 序号 | 检验项目 | 年估测试数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过氧化氢快速判读式生物指示剂 | 480支 | 由投标人自行列明 |

注：以上数量为一年所需数量，实际根据采购人使用情况变动。

- 三、技术要求

| 序号 | 技 术 指 标 |
| --- | --- |
| 1 | 快速生物阅读器技术参数 |
| ★1.1 | 可与多个进口及国产品牌灭菌器设备兼容，进口产品需具备美国FDA认证兼容性报告 |
| ★1.2 | 可同时培养压力蒸汽生物指示物和低温过氧化氢生物指示物 |
| 1.3 | 生物监测阴性判读时间≤25分钟 |
| 1.4 | 阳性对照管报阳时间≤5分钟 |
| ★1.5 | 生物指示剂拔出后10秒内放回，可恢复正常培养 |
| 1.6 | 具备LED屏显示培养情况 |
| 1.7 | 培养孔数目≥9个 |
| 1.8 | 设备自带防尘盖 |
| 1.9 | 设备自带遮光功能 |
| 1.10 | 具有中文阅读界面 |
| 1.11 | 具备多台设备堆叠外形设计 |
| 1.12 | 设备体积≤23cm*22.5cm*8.5 |
| 1.13 | 培养温度60℃ |
| 1.14 | 每个培养孔配有独立的荧光检测读头 |
| 1.15 | 具备程序自检功能 |
| 1.16 | 具备程序自动报警功能 |
| 1.17 | 自动储存记录≥100条 |
| ★1.18 | 断电5分钟之内可以继续培养 |
| 1.19 | 支持网络连接功能 |
| 1.20 | 可打印及电子留档 |
| 1.21 | 可连接质量控制系统，精确读取实时数据以及保存海量历史数据 |
| 1.22 | 具备指示剂在培养过程中取出报警功能 |
| 2 | 过氧化氢快速判读式生物指示剂技术参数 |
| ★2.1 | 过氧化氢浓度测试≥10mg/L |
| 2.2 | 具备芽孢载体设计 |
| ★2.3 | 可与多个进口及国产品牌灭菌器设备兼容，进口产品需具备美国FDA认证兼容性报告 |
| 2.4 | 具备消毒产品卫生安全评价报告 |
| 2.5 | 测试微生物采用嗜热脂肪肝菌芽孢ATCC7953，符合ISO11138 标准 |
| ★2.6 | 培养液中含有过氧化氢中和剂 |
| 2.7 | 生物指示剂安全评价报告效期≥24个月 |
| 2.8 | 内置安瓿瓶挤碎装置，可在培养孔内挤碎. |
| 3 | 其他及售后 |
| 3.1 | 机器配备独一无二的售后二维码，方便快捷维修 |
| 3.2 | 配备专业生物监测结果综合记录册 |
| 3.3 | 耗材款结算：按医院耗材财务发票每月结算。 |
| 3.4 | 售后服务保障体系：24小时响应，24小时到达现场。 |
| 3.5 | 在合同期内设备终身免费保修。 |
| 3.6 | 操作手册、维修手册：提供操作手册、维修手册各一套。 |
| 3.7 | 投标商应提供耗材配置清单，并提供电子版报价文件。 |
| 3.8 | 投标报价=耗材（过氧化氢快速判读式生物指示剂）单价/支 *480支+配套设备年租赁单价*1套 - 该投标价包括但不限于设备租赁、耗材、保修费和各类服务费等所有费用。 |
| 3.9 | 投标商所提供耗材的剩余有效期不得少于整个产品有效期的2/3 |
| 3.10 | 交货期：（1）耗材：收到甲方通知后5个工作日内 （2）设备：合同签订后5个工作日内 |
| ★3.11 | 项目所涉耗材必须在两定机构医疗保障信息平台挂网目录内，有产品id |
| 3.12 | 其他：请补充说明未提及参数及功能和其优势项目，以作为选择的参考。 |

三、付款方式

1、耗材付款：甲方对耗材验收合格后每月按实际使用量乘以成交单价进行计算。乙方开具发票，甲方在收到乙方发票后三个月内支付。（乙方必须开具相应金额100%的增值税专用发票）。

2、租赁设备付款：设备租赁费在合作期满后  7  日内，按实际租赁期限计算租赁费，乙方开具发票，甲方在收到乙方发票后三个月内一次性支付。

四、合同生效及其它

      - 1、本合同经甲、乙双方签字并加盖单位公章后生效。

2、合同期限：壹年，自双方合同签订之日起计。合同签订后，设备验收合格后合作期满1年或耗材采购量达到合同金额，任一条件达到即视为合作期结束。合作期内如因政策变更，导致合同无法履行，则合同自行终止，双方互不承担责任。合同期满后，若甲乙双方同意，可续签一年的合同，同时新一年度的合同服务要求与上一年度相同且合同总价不高于上一年度合同总价。

五、评分细则

1、商务技术分（0-70分）

| 序号 | 评定项目 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对应于招标文件设备技术规格及配置的偏离度 | 25 | 与招标文件中技术规格及配置、商务要求对比，一项指标负偏离扣0.5分，标注★的指标负偏离每项扣1分，扣完为止。 |
| 2 | 投标设备配套的合理性 | 11 | 评委对投标设备配套的合理性、功能实现程度进行评价：投标设备配套合理、功能实现程度高的，得8-11分；配套较合理、功能实现程度较高的，得4-7分；配套合理性一般、不能完全达到临床要求功能的，得0-3分。 |
| 3 | 投标设备技术指标的先进性 | 4 | 评委对投标设备技术指标的先进性进行评价：技术指标高于招标要求且具有较高临床使用价值的，每项得1分；最高得4分。 |
| 4 | 投标机型的档次 | 11 | 投标机型在产品系列中属高档产品的，得8-11分；属中等档次产品的，得4-7分；属低档产品的，得0-3分。 |
| 6 | 投标产品总体质量性能 | 11 | 投标产品在临床上的使用情况、稳定性、故障率等总体质量性能综合评价。 A档：8-11分；B档：4-7分；C档：0-3分 |
| 7 | 市场占有率 | 3 | 提供温州市或浙江省内2022年1月1日起至今与最终用户签订的耗材采购及配套耗材租赁的合同复印件及耗材采购3个月的发票复印件并加盖单位公章，否则不得分，每份有效合同得1分，最多3分。（与同一采购人签订的多份合同或协议视为一个业绩） |
| 8 | 制造商或代理商的售后服务和维修能力 | 5 | 制造商或代理商的售后服务和维修能力，服务响应速度、服务人员水平、备品备件配置等综合评价。（0-5分） |

      - 2、价格分（0-30分）

- 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其得分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

（一）报价一览表

项目名称：温州市中医院过氧化氢快速判读式生物指示剂及配套设备租赁（价格单位：人民币元）

| 序号 | 采购内容 | 单价报价 | 数量 | 合计报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过氧化氢快速判读式生物指示剂配套设备租赁（快速生物阅读器） | 元/套/年 | 1套 | 元 |
| 2 | 过氧化氢快速判读式生物指示剂 | 元/支 | 480支 | 元 |
| 投标报价（序号1合计报价+序号2合计报价） |  | 大写： 小写： |  |  |

说明：1、此栏内投标报价应与下方“投标分项报价表”的总计价相一致。

2、不提供此表格将被视为没有实质性响应招标文件,其投标文件将被拒绝。

投标人全称（盖章）：

日期：  年   月  日

# （二）投标分项报价表

项目名称：温州市中医院过氧化氢快速判读式生物指示剂及配套设备租赁（价格单位：人民币元）

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号规格、产地 | 制造厂商名称 | 数量 | 出厂单价 （含税） | 总价 （含税） | 免费 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... ... |  |  |  |  |  |  |
| 运杂及保险费（含卸货） |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装调试费（包括设备的测试、调试、验收等费用） |  |  |  |  |  |  |  |
| 培训费、技术服务费、售后服务费等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 税金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计价 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.此表的总计价应与上方“报价一览表”的投标报价相一致。

3.如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

投标人全称（盖章）：

日期：  年   月  日