温州市中医院一批零星设备采购文件

一、项目概况

项目名称：一批零星设备采购

采购方式：公开遴选（非政府采购）

预算金额：35500元

- 项目内容及要求

| 采购内容 | 数量及单位 | 技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 手术无影灯 | 1台 | 照度（相距1M处Lux）：40000-160000 |  |
|  |  | 色温(K)：3000-5500 |  |
|  |  | 光斑直径(mm)：100-300 |  |
|  |  | 照明深度(mm)：≥ 1200 |  |
|  |  | 亮度调节：1-100 |  |
|  |  | 演色性指数 CRI：≥97% |  |
|  |  | 色彩还原指数 Ra：≥97% |  |
|  |  | 术者头部温升(°C)：≤1 |  |
|  |  | 术野工作区域温升(°C)：≤2 |  |
|  |  | 操作半径(mm)：≥2200 |  |
|  |  | 工作半径(mm)：600-1800 |  |
|  |  | 电源电压：100-240VAC 50/60Hz |  |
|  |  | 输入功率：400VA |  |
|  |  | 灯珠平均寿命(h)：≥ 60000 |  |
|  |  | 灯珠功率：3W/3V |  |
|  |  | 最佳安装高度(mm)：2800-3000 |  |
| 美容床 | 1张 | 产品尺寸 1860( L) ×870( W) ×650( H) mm（±2%） |  |
|  |  | 包装尺寸 1320×630×690mm |  |
|  |  | 最高极限位置 850±10mm |  |
|  |  | 最低极限位置 650±10mm |  |
|  |  | 净重 73kg |  |
|  |  | 毛重 83kg |  |
|  |  | 电源 AC 100～120V, 50Hz/60Hz OR AC 220～240V, 50Hz/60Hz |  |
|  |  | 背部调节角度 0° ～+ 73°（±2%） |  |
|  |  | 坐垫调节角度 0° ～+ 13°（±1°） |  |
|  |  | 腿部调节角度 ﹣88°～ 0°（±2%） |  |
|  |  | 腿部长度调节 150mm |  |
|  |  | 头枕长度调节 150mm |  |
|  |  | 升降额定负载 175 kg |  |
|  |  | 优质PU皮革：柔软 舒适 亲肤。 |  |
|  |  | 欧盟CE认证电机：三段/四段式调节，强劲无噪音，用科技带来“静”美感。 电机控制倾斜、升降、靠背、腿部，多角度调节。 |  |
|  |  | 弧面扶手：根据人体手部弧面设计，扶手被PU覆盖更加柔软，同时扶手还 可以向后180度旋转，扶手坐垫联动运作，无论靠背角度是多少，扶手与坐垫 始终保持平行，减少靠背运作时对身体的拉扯。 |  |
|  |  | 便捷耐用手控器：操作简单，让美容师每天的工作轻松愉快和高效； |  |
|  |  | 高弹高密度海绵：我们采用高回弹海绵，舒适加倍。 |  |
|  |  | ABS吸塑外壳：简约美观 不易变形 稳定性好，耐用。 |  |
| 烟雾净化器（高端） | 1台 | 适用于：激光美容科、皮肤科、外科、理疗科、手术室等。 |  |
|  |  | 适用于吸附过滤激光手术过程中产生的烟雾颗粒、生物碎片、有害气体等。 |  |
|  |  | 主要技术参数 |  |
|  |  | 吸烟机具有专利证书，过虑芯具有专利证书。 |  |
|  |  | 吸烟机符合医用吸烟机企业标准要求 |  |
|  |  | 烟雾的过滤能力:能有效的吸附过滤手术中产生的有害气体、0.1um以上的烟雾微粒和生物碎片。 |  |
|  |  | 噪音：≤60分贝 |  |
|  |  | 控制方式：连续控制 |  |
|  |  | 连续工作时间：可连续工作8小时不停机，且不影响烟雾过滤效果。 |  |
|  |  | 主滤芯寿命：≥壹年 |  |
|  |  | 主滤芯：长方体型全密封结构主滤芯，采用碳纤维材料多级分流过滤。 |  |
|  |  | 风量调节方式：多级连续可调。 |  |
|  |  | 吸烟管：吸烟管可自由调节，操作方便，不影响治疗操作。 |  |
|  |  | 吸烟手具：配套专用吸烟手具可与设备治疗手具完美结合，不影响临床使用操作。 |  |
|  |  | 净化效率：大于99.9%。 |  |
|  |  | 最大流量：1500L/min。 |  |
|  |  | 工作电源：AC220V 50Hz 1200W |  |
|  |  | 体积：约427x293x448 mm |  |
|  |  | 重量：约22Kg |  |

三、付款方式

设备验收合格后3个月内一次性支付合同款项，投标商开具单张发票限额必须大于投标单台设备价格。

- 四、安装验收

- 安装地点：医院指定科室；

- 安装完成时间：合同签订后15日内交货并完成安装验收交付甲方使用；

- 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准；

- 验收标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准

- 安装、验收合格前所产生的一切费用（包括卸货、搬运、必要时的安全性能检测费等）由供方负责提供。

- 五、其他要求

- 1、免费保修：设备验收合格后保修≥2年，期间免一切维修费用

- 2、厂家承诺过保后先维修再付款

- 3、操作手册、维修手册：提供操作手册、维修手册各一套

- 4、培训：提供临床应用操作培训,并提供临床资料(培训ppt等)

- 5、设备所涉及软件终身免费升级

- 6、投标商提供的设备必须在距到货当日10个月内生产

六、评分细则

1、商务技术分（0-70分）

| 序号 | 评定项目 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对应于招标文件设备技术规格及配置的偏离度 | 30 | 与招标文件中货物技术规格及配置、商务要求对比，一项指标负偏离扣2分，扣完为止。 |
| 2 | 投标设备配套的合理性 | 8 | 评委对投标设备配套的合理性、功能实现程度进行评价：投标设备配套合理、功能实现程度高的，得6-8分；配套较合理、功能实现程度较高的，得3-5分；配套合理性一般、不能完全达到临床要求功能的，得0-2分。 |
| 3 | 投标设备技术指标的先进性 | 2 | 评委对投标设备技术指标的先进性进行评价：技术指标高于招标要求且具有较高临床使用价值的，每项得1分；最高得2分。 |
| 4 | 投标机型的档次 | 11 | 投标机型在产品系列中属高档产品的，得8-11分；属中等档次产品的，得4-7分；属低档产品的，得0-3分。 |
| 5 | 运行成本 | 3 | 包括保修价格、售后服务方案、年运行费用和消耗品或易耗品价格等综合运行成本进行评价。 |
| 6 | 保修服务 | 2 | 设备保修期超过招标文件要求的，每增加1年加1分，增加部分不足1年的不计分，最高得2分。 |
| 7 | 投标产品总体质量性能 | 8 | 投标产品在临床上的使用情况、稳定性、故障率等总体质量性能综合评价。 A档：6-8分；B档：3-5分；C档：0-2分 |
| 8 | 市场占有率 | 3 | 提供2022年1月1日起至今与最终用户签订的投标机型合同复印件，每份有效合同得1分，最多3分。（与同一采购人签订的多份合同或协议视为一个业绩） |
| 9 | 制造商或代理商的售后服务和维修能力 | 3 | 制造商或代理商的售后服务和维修能力，服务响应速度、服务人员水平、备品备件配置等综合评价。（0-3分） |

- 2、价格分（0-30分）

- 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其得分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

报价一览表

项目名称：温州市中医院一批零星设备采购

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量及单位 | 单价报价（人民币元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术无影灯 |  |  |  | 大写： |  |
|  |  |  |  |  | 小写： |  |
| 2 | 美容床 |  |  |  | 大写： |  |
|  |  |  |  |  | 小写： |  |
| 3 | 烟雾净化器 （高端） |  |  |  | 大写： |  |
|  |  |  |  |  | 小写： |  |
| 总计 |  |  |  |  | 大写： |  |
|  |  |  |  |  | 小写： |  |

说明：不提供此表格将被视为没有实质性响应遴选文件。

七、设备配置清单

| 序号 | 品牌 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |