温州市中医院景山院区生活垃圾集中转运点

改造提升项目

一、项目概况

项目名称：温州市中医院景山院区生活垃圾集中转运点改造提升项目

采购方式：公开招标（非政府采购）

预算金额：项目预算42800元。

二、招标内容及要求

（一）项目内容及技术参数

| 项目名称 | 数量 | 规格、参数、材质 |
| --- | --- | --- |
| 垃圾屋主体 | 主体 | 主体： 1、规格：长7200mm*宽2500mm*高2400mm，投口数量4个 结构形式：钢结构。 主体框架梁、框架柱≥100×100mm，镀锌方钢厚度为≥3.0mm 成品钢构件满焊、打磨、精抛、防防锈漆保护； |
|  | 屋面形式 | 屋面： 1、2.0mm镀锌钢板，涂刷防锈漆，面漆涂刷2K汽车金属漆 2、≥15mm厚木工板 |
|  | 外墙 | 外墙： 1、16mm 厚镀铝锌雕花保温一体装饰板； 2、40mm*60mm 镀锌管龙骨； |
|  | 内墙 | 内墙： 1、16mm 厚镀铝锌金属保温一体装饰平板。 2、0.9cm厚度竹炭纤维护墙板 3、内部墙体铺设900mm高墙裙，材质304不锈钢，厚度1.5mm |
|  | 吊顶 | 吊顶： 0.9cm石塑扣板吊顶 |
|  | 门、窗 | 门、窗： 1、无门设计。 2、窗户采用双层夹胶玻璃 5mm 钢化玻璃+6mm，铝条+5mm 钢化玻璃。 3、铝合金百叶窗厚8mm，烤漆保护。 |
| 场地施工 | 1项 | 1、场地平整及地面硬化面积≤22㎡，强度C25，高度≤7cm铺设钢丝网及钢筋。 2、垃圾屋通水通电，接入排污井。 3、DN110 PVC排污管。 4、4分PP-R 给水管。 （最终根据现场实际情况确定）， |
| 投口面板 | 1套 | 1、四分类投口面板，材质304不锈钢，采用1.5mm厚，304不锈钢、烤漆/喷塑、焊接完成。 2、分类标识丝网印制 3、带脚踏开启，配阻尼器。 |
| 灭蚊灯 | 1个 | 额定功率3W |
| 臭氧发生器 | 1个 | 额定电压200V、适用面积不低于80平方米 |
| 洗手盆 | 1个 | 材质：304不锈钢，含下水配件 |
| 拖把池 | 1个 | 材质：陶瓷，带台控下水组件 |
| 拖把池水龙头 | 1个 | 单冷水全铜龙头 |
| 洗手池水龙头 | 1个 | 按压式水龙头 |
| 排风机 | 2个 | 10寸 |
| 宣传内容 | 1个 | 宣传广告制作长度约1.2米具体根据实际预留空间确定 |
| 照明用灯 | 5个 | 20W/24W |
| 开关及插座面板、电源盒 | 1套 | 86型 |
| 高压水枪 | 1套 | ‌功率‌：2800W ‌额定流量‌：13L/min ‌额定压力‌：10-15MPa ‌电源电压‌：220V ‌机身防水等级‌：IPX5 ‌出水量‌：13L/mi |
| 240L垃圾桶 | 4个 | 红蓝灰绿各一个，HPDE材质。 |
| 电风扇 | 1个 | 20寸 |
| 抬头广告字 | 1套 | 标语：亚克力1.0cm厚 “垃圾分类收集点.温州市中医院景山院区” |
| 灭火器 | 2个 | 容量：4KG |
| 应急灯 | 1个 | 功率3W，应急照明时间不低于90分钟 |

（二）、其他要求

1、具体改造要求

- 1.1、施工要求：根据甲方要求安排人员进场及施工，所涉及电气线路、焊接等作业操作人员须具备相应的上岗证。

1.2、工期要求：以采购人下达开工通知之日起 30 日历天。

2、验收及付款方式：

- 2.1、验收标准：按合同约定进行验收。

- 2.2、付款方式：工程竣工验收合格后 30 日内，支付全部合同款，最终结算价以实际工程量核对结果为准。

3、质量保证：

- 本工程验收合格后质保2年，如果在保修期内出现工程质量问题，甲方有权要求乙方履行合同义务。

三、合同样稿

XXXX项目协议书

合同编号：

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，，结合本工程具体情况，经甲乙双方协商一致，自愿达成如下协议：

- 一、工程概况

1．1  工程名称：

1．2  工程地点：

1．3  承包范围：

1．4  承包方式：单价结算。

1．5  工程质量：合格

1．6  工期：以甲方下达开工通知之日起      日历天。

- 二、工程合同价款

本合同采用单价结算的方式承包，合同暂定总价为人民币：         元，（大写：      元整）。最终结算价以实际工程量核对结果为准。

- 三、甲方工作

指派 姓名：    联系方式：    为甲方驻地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收和其他事宜。

- 四、乙方工作

4．1 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。指派 姓名：    联系方式：    为乙方驻地代表。

4．2  施工中未经业甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构、各种设备管线。

4．3  工程竣工未移交前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

- 4  乙方应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

- 5  乙方应严格按照安全操作规程进行施工，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对其履行合同所雇佣人员的安全教育和管理。

- 6  乙方应对其履行合同所雇佣的全部人员的工伤事故承担责任。

- 7  由于乙方原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡或财产损失，由乙方负责赔偿。

- 五、关于工程验收及保修的约定

5．1 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知     内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，须及时通知乙方，另定验收日期。约定的工程质量等级为 合格 。

5．2 工程验收完毕后，乙方应按质量要求对本工程实行     年免费保修，保修期自验收合格之日起计。

- 支付方式：

- 工程竣工验收合格，根据实际工程量核对结果出具结算价后 30 日内，甲方支付100%的结算价。乙方开具有效果发票。

- 七、质量保修

如果在保修期内出现工程质量问题，甲方有权要求乙方履行合同义务。乙方未履行合同义务的，甲方有权从质量保证金中扣除维修费用，质量保证金不足以支付的，乙方应当补足。

- 八、关于工程质量和材料供应的约定

8．1  乙方必须严格遵守国家颁发的建筑工程规范、规程、标准进行文明施工，并按照甲方提供的招标文件中的有关技术要求、乙方投标文件中的施工方案及乙方提供的补充承诺书（如有）等施工，确保工程质量和施工安全，接受甲方的监督，听取甲方的意见和建议。如在施工时发生质量或安全事故，乙方承担全部责任。

8．2  乙方提供的主要原材料必须是符合甲方所提出的要求。

- 8．3  凡由乙方采取的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

- 九、违约责任

9．1  由于乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方需向甲方支付     元违约金，最高不超过合同总价的   3  %，若逾期超过X天，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同总价10%的违约金，给甲方造成损失的，乙方还应当赔偿损失。

9．2  工程达不到约定质量的部分，乙方应按甲方代表要求的时间内返工、整改、采取相应的补救、修复措施，直到工程验收合格，并由乙方承担返工费用，工期不予顺延。如无法修复或严重降低工程整体质量，则甲方有权要求乙方支付合同总价10%的违约金,并足额赔偿甲方损失。

- 十、争议或纠纷处理

10．1  本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决。

10．2  当事人不愿通过协商、调解解决或者协商调解不成时，则可向合同履行地的法院起诉。

- 十一、双方约定的其他事项

11．1  如工程量增加或人力不可抗拒的原因，工期予以顺延。

11．2  施工垃圾必须运到甲方指定的现场堆放点，及时清理。

11．3  施工期间水电接口由甲方提供，费用由甲方承担。

- 十二、附则

12．1  本协议一式    份，甲方执    份，乙方执    份。

12．2  本协议经双方签字盖章后生效。

发包方（甲方）： （章）                   承包方（乙方）： （章）

法定代表人或其委托代理人（签字）：        法定代表人或其委托代理人（签字）：

地址 ：                                  地址 ：

电话：                                   电话：

开户银行：                               开户银行：

账号：                                   账号：

合同签订时间：    年    月    日

三、评分细则

| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分100分) |  | （1）技术资信标：70分； （2）商务标：30分； （3）其他评分因素：0分。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分内容 |  |  |  |  | 总分 | A档 | B档 | C档 |
| 施工工艺及措施方案，特别是针对本项目的技术难点及关键部位技术措施； |  |  |  |  | 0-15 | 15-10 | 10-5 | 5-0 |
| 保证施工工期、施工质量、材料质量的主要措施； |  |  |  |  | 0-15 | 15-10 | 10-5 | 5-0 |
| 保证安全生产及文明施工的主要措施、选用的主要施工机具及劳动力调配计划等； |  |  |  |  | 0-15 | 15-10 | 10-5 | 5-0 |
| 拟投标主要材料及配套设备的知名度、性能等； |  |  |  |  | 0-20 | 20-15 | 15-5 | 5-0 |
| 针对于本项目详细的售后计划及相关保证措施。 |  |  |  |  | 0-5 | 5-3 | 3-1 | 1-0 |
| 评标基准价计算方法 | 评标基准价=所有有效报价的算数平均数；评标基准价保留至元，元后四舍五入。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率（F%）=100% ×（投标报价 - 评标基准价）/评标基准价。 F保留小数点后2位，第3位四舍五入。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价得分计算 | 偏差率＝0 |  | 投标报价得分＝E 其中：E1= 0.5 ，E2= 0.3 ，E= 30 。 （E值是投标报价所占的分值；E1是投标报价每高于评标基准价一个百分点的扣分值；E2是投标报价每低于评标基准价一个百分点的扣分值，下同）报价得分保留小数点后2位，第3位四舍五入。 |  |  |  |  |  |
|  | 偏差率＞0 |  | 投标报价得分＝E-偏差率×100×E1 |  |  |  |  |  |
|  | 偏差率＜0 |  | 投标报价得分＝E+偏差率×100×E2 |  |  |  |  |  |
| 3.4评标结果 | 评标委员会在有效投标人中根据投标人得分从高到低进行排名，评标委员会推荐排名第一的投标人为中标候选人。 |  |  |  |  |  |  |  |

四、报价文件

（一）报价一览表

项目名称：温州市中医院景山院区生活垃圾集中转运点改造提升项目        单位：元（人民币）

| 项目名称 |  | 数量 | 质保期（自验收合格之日起计） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 温州市中医院景山院区生活垃圾集中转运点改造提升项目 |  | 1项 | 2年 |  |
| 投标报价 | （大写）人民币： |  |  |  |
|  | （小写）￥： |  |  |  |

1、此栏内投标报价应与下方“投标分项报价表”的总计价相一致。

2、不提供此表格将被视为没有实质性响应招标文件,其投标文件将被拒绝。

- 3、投标报价应包括完成本项目涉及的材料、相关配件、人工、安装、基础施工、吊装费、运输、税费、管理费等一切费用。

投标人全称（盖章）：

日期：  年   月  日

# （二）投标分项报价表

项目名称：温州市中医院景山院区生活垃圾集中转运点改造提升项目         （价格单位：人民币元）

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垃圾屋主体 | 规格：长7200mm*宽2500mm*高2400mm，投口数量4个 结构形式：钢结构。 （其它参数与投标文件一致或优于） | 座 | 1 |  |  |  |
| 2 | 场地施工 | 1、场地平整及地面硬化面积≤22㎡，强度C25，高度≤7cm铺设钢丝网及钢筋。 2、垃圾屋通水通电，接入排污井。 3、DN110 PVC排污管。 4、4分PP-R 给水管。 （最终根据现场实际情况确定）， | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 投口面板 | 1、四分类投口面板，材质304不锈钢，采用1.5mm厚，304不锈钢、烤漆/喷塑、焊接完成。 2、分类标识丝网印制 3、带脚踏开启，配阻尼器。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 灭蚊灯 | 馨霖/吕笑，LED-3W | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 臭氧发生器 | 九森林BG-5 | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 洗手盆 | 材质：304不锈钢，含下水配件 | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 拖把池 | 材质：陶瓷，带台控下水组件 | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 拖把池水龙头 | 单冷水全铜龙头 | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 | 洗手池水龙头 | 按压式水龙头 | 个 | 1 |  |  |  |
| 10 | 排风机 | 10寸 | 个 | 2 |  |  |  |
| 11 | 宣传内容 | 宣传广告制作长度约1.2米具体根据实际预留空间确定 | 个 | 1 |  |  |  |
| 12 | 照明用灯 | 20W/24W | 个 | 5 |  |  |  |
| 13 | 开关及插座面板、电源盒 | 86型 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14 | 高压水枪 | ‌功率‌：2800W ‌额定流量‌：13L/min ‌额定压力‌：10-15MPa ‌电源电压‌：220V ‌机身防水等级‌：IPX5 ‌出水量‌：13L/mi | 套 | 1 |  |  |  |
| 15 | 240L垃圾桶 | 红蓝灰绿各一个，HPDE材质。 | 个 | 4 |  |  |  |
| 16 | 电风扇 | 20寸 | 个 | 1 |  |  |  |
| 17 | 抬头广告字 | 标语：亚克力1.0cm厚 “垃圾分类收集点.温州市中医院景山院区” | 套 | 1 |  |  |  |
| 18 | 灭火器 | 容量：4KG | 个 | 2 |  |  |  |
| 19 | 应急灯 | 功率3W，应急照明时间不低于90分钟 | 个 | 1 |  |  |  |
| 运杂及保险费（含卸货） |  |  |  |  |  |  |  |
| 培训费、技术服务费、售后服务费等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 税金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计价 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.此表的总计价应与上方“报价一览表”的投标报价相一致。

3.如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

投标人全称（盖章）：

日期：  年   月  日

（三）资格证明文件

（1）法定代表人资格证明书

投标供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：             年        月        日

经营期限：

姓    名：                 性别：        年龄：       职务：

系：                            （投标供应商名称）的法定代表人

特此证明

投标供应商：                        （盖单位章）

日期：        年      月       日

附：法定代表人身份证明

法人代表身份证复印件 （粘贴处）

（2）法定代表人授权书

温州市中医院：

（供应商全称）法定代表人            授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的                 （招标项目名称）的招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。

法定代表人 (签字或盖章)：

供应商全称（公章）：

日期：     年    月   日

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

授权代表身份证复印件 （粘贴处）

注：法人投标无须提供。

（3）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（五选一）

说明：

1.如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

2.如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

3.如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

4.如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

5.如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或证照）。

（4）关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函

致：温州市中医院：

我单位就                         （项目名称）项目承诺具备下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）；

（六）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单：以采购代理机构在开标当日查询记录为准。

如有虚假，采购人可取消我单位任何资格（投标/中标/签订合同），我单位对此无任何异议。

特此承诺！

注：（1）参加采购活动的时间是指供应商参加本项目的采购活动时间为准（具体以响应文件提交截止时间为准）。

（2）本承诺函必须提供。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：  年   月  日