温州市中医院医技无纸化项目采购文件

一、项目名称：医技无纸化

二、采购方式：公开遴选（非政府采购）

三、预算金额：87000元

四、服务内容及要求

1、软件清单

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 主要功能 | 数量 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 医技无纸化 | 设备接入 | TCD | 1 | 10000 |
| - 2 |  |  | 骨密度 | 1 | 10000 |
| - 3 |  |  | DR | 1 | 10000 |
| - 4 |  |  | 常规心电图机 | 1 | 7000 |
| - 5 |  |  | 碳十三设备 | 1 | 10000 |
| - 6 |  | 放射信息管理系统（工作站） | 主要用于放射科的登记、报告及科室的管理。 | 1 | 项目内 自带 |
| - 7 |  | 心电信息管理系统（工作站） | 支持局部放大、电子标尺、同屏比较；心电图浏览、打印方式可以根据用户需求调整；心电图可以输出为BMP、PDF、DICOM、EMF、HL7aECG；报告可以通过WEB查询；支持双屏显示；心向量功能；导联纠错功能（肢体导联、胸导联都可以）。 | 1 | 项目内 自带 |
| - 8 |  | 检查智能归集平台 | 用于实现接入相关特检设备、实现系统数据整合和业务控制 | 1 | 项目内 自带 |
| - 9 |  | 超声签到 | 检查预约后患都到自助机或登记台签到确约，自动分配检查机房 | 1 | 40000 |
| 合计 |  |  |  |  | 87000 |

2、技术参数

- 2.1放射信息管理系统（工作站）

| 序号 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 登记系统 |  |
| 1.1 | 支持检查预约/取消 |
| 1.2 | 检查单打印，可打印条码 |
| 1.3 | 检查预约单可以按医院要求格式 |
| 1.4 | 预置各检查设备及其检查人次 |
| 1.5 | 支持检查的确认、取消和改变 |
| 1.6 | 英文姓名（拼音）自动输入 |
| 1.7 | 扫描检查申请单并调阅 |
| 1.8 | 显示和查询病人检查状态 |
| 1.9 | 支持多个检查项目同时登记 |
| 1.10 | 支持调阅HIS、体检系统电子申请单信息 |
| 1.11 | 支持检查号及病人ID号的统一管理 |
| 1.12 | 支持手写申请单拍摄功能 |
| 1.13 | 支持磁卡、IC卡、条码输入、手工输入，支持打印排队号码单 |
| 1.14 | 登记系统支持分时段预约功能，且直接嵌入在登记窗体上，无需打开新的窗体即可实现 |
| 工作列表管理 |  |
| 1.15 | 支持部门、设备、检查状态、患者类型、报告类型、检查号、姓名过滤查询 |
| 1.16 | 支持登记日期、预约日期、检查日期、报告日期多种日期过滤查询 |
| 1.17 | 支持列表各显示字段自定义排列 |
| 1.18 | 列表中能区分各患者类型，不同患者类型显示不同字体 |
| 报告管理 |  |
| 1.19 | 支持2人、3人、多人报告书写分发功能 |
| 1.20 | 可以浏览电子申请单和已拍摄申请单 |
| 1.21 | 支持无图状态下书写诊断报告 |
| 1.22 | 报告单预览功能（在书写、审核、打印时都可随时预览报告） |
| 1.23 | 报告单样式可按医院要求修改 |
| 1.24 | 在书写报告过程中可随时切换报告单样式 |
| 1.25 | 支持报告回退重写流程 |
| 1.26 | 历史、多部位、多检查报告和影像的浏览与对比 |
| 1.27 | 支持报告模板管理 |
| 1.28 | 模版分为公有模版和私有模版，并可以互相转换。 |
| 1.29 | 通过为诊断报告设置关键词，可以按关键词分类检索诊断报告 |
| 1.30 | 诊断报告分类、组合、模糊检索功能 |
| 1.31 | 支持单个/批量报告书写、审核、打印 |
| 1.32 | 支持诊断结论查询，并可将查询结果导出到EXCEL作进一步统计打印 |
| 1.33 | 报告界面支持技术质控管理智能评价功能 |
| 1.34 | 报告界面支持诊断质控管理智能评价报告 |
| 1.35 | 软件锁定功能，报告医生暂时离开时可锁定工作站，并只能通过输入当前用户的密码解开锁定 |
| 1.36 | 支持危急值管理功能 |
| 1.37 | 支持性别纠错提醒功能 |
| 1.38 | 支持左右纠错提醒功能 |
| 1.39 | 短信通知患者问病史、报告错误召回提醒功能 |
| 1.40 | 支持ICD 10保存 |
| 查询统计 |  |
| 1.41 | 支持多种索引方式快速检索病人基本信息/检查基本信息 |
| 1.42 | 特殊疾病的统计和查询 |
| 1.43 | 阳性率统计 |
| 1.44 | 支持将检查信息导出到Excel |
| 1.45 | 检查机房、检查技师工作量统计 |
| 1.46 | 设备工作量统计 |
| 1.47 | 检查项目明细统计 |
| 1.48 | 申请科室、申请医生明细统计 |
| 1.49 | 年龄段统计 |
| 1.50 | 报告医生、审核医生工作量统计 |
| 1.51 | 支持科室收入统计，包括总收入统计和分项统计 |
| 1.52 | 统计报表打印 |
| 1.53 | 柱状图显示 |
| 1.54 | 支持自定义统计功能 |
| 1.55 | 支持加班统计功能 |
| 1.56 | 支持不同系数（如部位）统计功能 |
| 接口对接 |  |
| 1.57▲ | 与院内放射信息管理系统接口对接，对接费用包含在本次项目中，提供承诺书 |

2.2心电信息管理系统（工作站）

| 序号 | 功能类 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 预约 | 实现从HIS系统获得申请检查的病人列表，根据预先设定的排队规则，自动增加到相应的检查队列中。 |
| 2.2 |  | 支持条码扫描,动态预约打印预约单及注意事项 |
| 2.3 |  | 支持排班表功能 |
| 2.4 |  | 护士站可以手工调整队列 |
| 2.5 |  | 每个队列支持VIP功能 |
| 2.6 | 排队叫号 | 利用虚拟叫号器或物理叫号器，呼叫检查病人。 |
|  |  | 提供标准女声语音库 |
| 2.7 |  | 显示屏支持液晶屏 |
| 2.8 |  | 叫号屏可以同时作为视频播放器，播放检查须知或科室介绍、专家介绍等 |
| 2.9 | 静息检查 | 获取、浏览、打印心电图检查的原始数据 |
|  |  | 支持多种国内市场上各种有数字输出的心电图机 |
| 2.10 |  | 支持无线接入 |
| 2.11 |  | 支持急诊模式、病房模式 |
| 2.12 |  | 支持局部放大、同屏比较 |
| 2.13 |  | 心电图浏览、打印方式可以根据用户需求调整， |
| 2.14 |  | 提供特有的心电图测量标尺，可以测量时间、幅度、心率、电轴 |
| 2.15 |  | 提供导联纠错功能，能简单一键操作即可实现纠错 |
| 2.16 |  | 心电图可以输出为BMP、PDF、DICOM、EMF、HL7aECG |
| 2.19 |  | 支持双屏显示 |
| 2.20 | 特殊处理功能 | 漏诊提示功能：软件通过分析，得到显示心电数据和原始心电数据的形态学差异，并利用小波分析奇异值的提取方法，可以准确的识别出无法准确显示的切迹和顿挫，并用特殊的颜色将这些区域显示出来，提示诊断医生，以防止忽略这些细节造成漏诊。【提供截图】 |
| 2.21 |  | 导联纠错功能：如果心电图数据因为导联接反或者胸导联接错位置而导致数据不对，无需重新采集病人数据，医生可以通过软件进行纠正。【提供截图】 |
| 2.22 | 报告系统具有自动分析功能 | 医生报告系统具有自动分析功能，能够自动给出诊断提示或结果，辅助医生快速诊断心电图 |
| 2.23 | 系统所采集、传输存储数据需保留原始心电数据 | 系统所采集、传输存储数据需保留原始心电数据。测量精度达到毫秒/微伏级别，不能以截屏、拷贝、拍照等方式获取数据。即可以将心电波形大幅放大，直到可以观察到每一个采样点的信号（提供截图证明），允许诊断医生进行二次滤波等功能 |
| 2.24 | 报告工作站功能 | 报告工作站具有检查采集、编写报告、对比分析、主任审核、管理统计等功能，以上功能可以按需进行归并 |
| 2.25 | 心电图处理测量功能 | 提供心电图处理测量功能，波形显示、电子标尺测量、新旧病历对比功能、幅值调整、患者数据全数字导入导出功能，走纸速度调整、波形放大等功能 |
| 2.26 | 自换成为心向量图 | 报告工作站可自动将12导心电图转换成为心向量图 |
| 2.27 | 自动序列对比功能 | 自动序列对比功能，可自动对同一ID号的病人进行心电图对比，系统自动指出与前一次心电图相比较的心电变化，并能针对变化自动给出诊断建议。（提供截图证明） |
| 2.28 | 打印报告模板 | 提供丰富的打印报告模板，支持多种报告格式，如12x1、6x2、3x4等 |
| 2.29▲ | 接口对接 | 与院内心电信息系统接口对接，对接费用包含在本次项目中，提供承诺书 |

2.3检查智能归集平台

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 检查流程闭环管理 | 1.病人信息自动匹配获取：与医院信息系统、电子病历系统 、集成平台等系统进行接口集成，实现病人基本信息和检查信息的自动获取和同步。 |
|  |  | 2.支持病人在检查诊间通过刷卡、扫码等方式进行到检登记，自动获取病人信息和检查项目，并更新检查状态。特殊情况下支持手动登记患者检查申请单信息，支持根据设置的预约规则自动推荐最佳号源，支持多检查一键联合预约。 |
|  |  | 3.支持自助机、护士站等多种方式完成到检签到，支持与叫号屏、叫号系统对接，完成排队叫号。 |
|  |  | 4.支持医护人员在系统中进行执行检查确认，可选择多个执行操作人员，便于后续绩效考核及工作量统计。 |
|  |  | 5.支持检查诊间显示病人基本信息、检查项目、注意事项等信息，方便医护人员进行核对，确保检查的准确性和安全性。 |
|  |  | 6.支持根据检查状态（开立、到检、检查、报告等）对病人数据进行筛选，方便医生快速查看不同状态的病人列表。 |
|  |  | 7.在工作列表中展示病人基本信息、检查项目、检查状态、报告状态等关键信息，方便医生快速了解病人情况。 |
|  |  | 8.支持医生在工作列表中直接进行报告查看、报告审核、报告打印等操作，提高工作效率。 |
| 3.2 | 双审核报告管理流程 | 1.报告管理分为初始报告、终审报告。终审报告可在总览里面查看。 |
|  |  | 2.审核阶段报告可撤回（需填写撤回原因）。 |
|  |  | 3.上级用户对下级用户的报告可驳回（需填写驳回修改意见）从而使报告进行重新审核。 |
| 3.3▲ | 结构化检查报告处理 | 检查设备有外部数据接口则通过接口方式获取原始报告数据；如果没有外部数据接口则通过NLP后结构化算法将自然语言报告转换为结构化报告数据存储。（要求有系统截图证明及相关软件著作权证明材料） |
| 3.4▲ | 结构化报告重构 | 支持根据医院质控及评审等要求，对特检系统原始报告进行设备厂家信息脱敏、文本描述变更、增加医院logo、同种类检查不同厂家设备产生的报告格式统一等个性化报告重构处理。（要求有系统截图证明） |
| 3.5▲ | CA电子签章 | 在报告中集成电子签章CA系统，集成医生身份认证、数字电子签章、报告验签。也可附加手写体图片签名。（要求有系统截图证明及相关软件著作权证明材料） |
| 3.6 | 危急值闭环管理 | 通过对报告的数据结构化处理，各种具有危急值的检查项目在平台中能通过匹配算法根据具体测量数值和诊断术语自动判断危急值报告并预警，结合危急值人工干预上报及后续全院信息平台危急值处理反馈，形成一个较为完善的危急值发现、上报、处理、回馈的业务流程。（要求有系统截图证明） |
| 3.7▲ | 报告质量控制 | 具备报告质量评估：根据报告的结构化数据元对报告的质量进行判评，包括报告医生签名是否缺失、报告时间是否及时、报告结论是否完整。（要求有系统截图证明） |
| 3.8 | 检查测量数值正常值范围设定及自动判断与提示 | 用户可自定义检查测量项正常值范围，根据定义范围结合患者年龄、性别等基本信息判断异常值。并对异常值有醒目颜色及上下箭头标注。 |
| 3.9▲ | 自动辅助诊断结论 | 支持部分检查项目根据测量数值自动产生初步结论语句辅助报告医生产生诊断结论。（要求有系统截图证明） |
| 3.10▲ | 按诊断结论综合检索 | 根据结构化的检查结论、检查所见及测量数值设置检索条件，并可支持多组检索条件组合检索出对应符合报告，提高检索报告的效率和准确性。（要求有系统截图证明） |
| 3.11 | 临床调阅 | 可在临床任意终端筛选查看不同类型特殊检查的原始报告或重构后的结构化报告，支持纯WEB类WORD报告显示模式，支持PDF报告调阅，调阅报告时可查看申请单信息。（提供截图证明） |
| 3.12 | 统计决策分析 | 1.基础数据统计：对检查人次、检查项目数量、检查阳性率、报告出具时间等基础数据进行统计，并以图表形式直观展示，方便用户快速掌握特检功能检查工作的整体情况。 |
|  |  | 2.多维数据分析：支持按时间、科室、医生、患者类型、检查项目等多个维度对检查数据进行交叉分析。对比不同医生的检查效率和诊断准确率，为绩效考核提供依据。分析不同检查项目的阳性率和诊断价值，优化检查项目组合。 |
|  |  | 3.定制化报表生成：用户可根据自身需求，定制统计指标、分析维度和图表类型，生成个性化的统计分析报表，满足多样化的数据分析需求。并可将统计分析结果以图表、地图等形式直观呈现，帮助用户快速理解数据背后的规律和趋势。（提供截图证明） |
|  |  | 4.质量监控与预警：对检查报告质量、报告修改率、危急值闭环及时率等关键质量指标进行实时监控，并设置阈值进行预警。 |
|  |  | 5.▲支持自定义统计，可根据实际需求自定义配置查询条件、计算方式等，完成自定义统计报表（提供截图证明） |
| 3.13 | 系统功能权限管理 | 1.用户管理：具备多级多权限多用户的系统管理，针对各项具体业务的查看、修改、删除、撤销等有权限控制。 |
|  |  | 2.多院区分级管理：支持多院区报告的接收，不同院区的医生对报告的审核，查询等管理流程。 |
|  |  | 3.操作日志：记录所有用户的操作日志，方便审计和追溯。 |
| 3.14▲ | 特检随访管理 | 提供随访录入及随访记录查看平台，可方便医务人员筛选待随访患者，并完成随访记录，随访时可查看和获取历史检查报告，并支持对以往随访的记录查看。并与我院随访系统对接（提供对接承诺函） |
| 3.15 | 软件著作权证 | 所投产品需提供相应的软件著作权复印件证明。 |

2.4超声签到

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
|  | 匹配自助机终端，实现超声科室自助检签到功能。 |
|  | 针对通过不同预约终端（集中预约、诊间预约、自助预约、移动预约）发放的预约号源，自助签到系统均可完成自助到检签到操作。 |
|  | 针对预约模式为按时段模式的项目，支持签到时重新分配号码。 |
|  | 支持条码读取、输入病案号/就诊卡号，自动将检查由预约状态转为登记状态。 |
|  | 支持三种签到方式，支持扫描条形码签到、医保电子凭证签到、输入病案号签到。 |
|  | 可根据医院要求启用签到迟到惩罚逻辑，根据系统规则重新调整签到顺序。 |
|  | 支持签到无纸时程序提醒。 |
|  | 签到的检查在该签到机允许签到的队列之外，支持智能提醒患者该检查正确签到地点。 |
| - ▲ | 与超声信息管理系统接口对接，对接费用包含在本次项目中，提供承诺书 |

五、其他商务要求

1、工期要求：结合医院对信息化建设的要求和定位，在合同签订后  2 个月内完成信息化建设。

2、培训要求：采购人认为培训是保证项目成功的一个重要手段，因此为了保证系统顺利完成，投标人需要准备一份完整的培训计划，对采购人各类人员进行相关的培训，包括现场培训和集中培训等多种方式。

3、质保期：≥1年，应用软件从项目整体验收通过之日起计。

- 4、质保期过后，中标人应提供系统软件终身维护服务，具体维护费用由医院和中标人通过合同或协议商定，不高于合同价的10%。

5、付款方式：项目整体完成，经甲方最终验收合格后3个月内，凭乙方开具的增值税专用发票一次性支付合同总价的100%。

六、定标方法

1、确定中标候选人

1.1由评标委员会确定中标候选人。

1.2评标委员会依据法律、法规及招标文件有关规定按评审后得分（即技术分与商务分之和）由高到低顺序排序，得分前二名的投标人确定为该项目的第一和第二中标候选人（得分相同报价低的排序第一；得分且报价相同的，技术指标优的排序第一）向采购人推荐。

2、确定中标人

2.1采购人按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标人；也可以事先授权评标委员会按照推荐的中标候选供应商顺序直接确定中标人。中标候选人并列的，采取随机抽取的方式确定。

2.2如中标人放弃中标、或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视情况直接确定排名第二的候选人为中标人或重新组织招标。

3、中标人确定后，采购人将在温州市中医院官网公告中标结果，并通知中标人进行合同的签订及项目具体实施。

七、评分细则

1、技术分的评定（70分)（权值70%）

各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分的算术平均值为各投标人技术分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

2、商务标（报价）30分（权值30%）

满足招标文件要求且报价最低的报价为评审基准价，其余投标人报价与该基准价对比，计算出商务报价评分值（保留小数2位）：

1）有效投标人的报价等于评审基准价时其报价分为满分30分；

2）其他投标人的价格分按以下公式计算：

报价得分=（评分基准价/投标人投标报价）× 价格权值 ×100（保留小数2位）

3、有效投标人的综合得分为技术分和商务（报价）分的总和。

4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

八、附件

1、技术评分：满分70分

| 序号 | 评分内容 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业实力 | 根据投标人是否获得ISO27001证书（医疗软件信息安全管理体系认证）、ITSS证书（信息技术服务标准）、ISO9001证书（针对医疗器械应用软件研发的质量管理体系标准）、CS证书（信息系统建设和服务能力等级二级或更高认证），每提供一个有效时间内证明的得0.5分，最高分得4分，需提供证书复印件，未提供不得分。 | 2分 |
|  | 分布式高并发技术研发能力 | 根据投标人是否具备成熟的分布式高并发医疗信息化类架构技术，每提供一个证明文件的得1分（如分布式软件著作权及软件产品证书证明文件），最高3分。需提供证书复印件，否则不得分。 | 3分 |
| 2 | 技术指标响应 | 针对采购需求所有技术要求参数响应情况进行评分，全部满足招标文件技术要求的得满分42分。 标“▲”项为重要技术参数要求，需提供对应真实系统界面截图并加盖公章（将作为本项目最终验收依据）。每有一项不满足扣3分，其他项每一项不满足扣1分，扣完为止。 | 42分 |
| 3 | 实施部署方案 | 根据投标人提供本项目的安装、调试、验收的方案和措施（包括但不限于明确的安装实施计划，实施部署架构，服务器、操作系统、数据库、中间件的国产化选择）由专家综合打分。（评分范围：4-0分） | 4分 |
| 4 | 与院内PACS/RIS系统对接 | 根据投标人提供的系统与院内PACS/RIS对接的方案可行性、可靠性、方案是否详细、是否有明确具体措施的进行综合打分（6-0分）； | 6分 |
| 5 | 培训及售后服务 | 根据投标人提供免费运维保障期间，可在当地提供驻点运维服务人员数量及名单（至少6个月以上从事医疗影像信息化相关经验相关证明文件，需与投标人同单位的社保证明），驻点1人得1分，最高得3分。 | 3分 |
|  |  | 根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于远程售后响应时间、现场售后响应时间、售后响应方式、售后解决问题时效、售后人员资质等内容）由专家综合打分。（评分范围： 3-0分） | 3分 |
| 6 | 信息技术应用创新能力 | 根据投标供应商通过国家有关部门（工信部或科技部）颁发的应用创新解决方案或应用创新案例（放射信息管理系统、超声信息系统、内镜信息系统、检查预约系统、云影像、影像智慧服务平台、PACS相关软件），每提供一个得1分，最高分5分。 | 5分 |
| 7 | 业绩情况 | 自2022年1月1日以来，根据投标人承建的影像信息系统软件（至少包括放射、超声）案例（以合同签署日期为准），每提供一个得 0.5分。最高得2分。须提供合同复印件，未提供或无法辨析不得分。 | 2分 |

- 价格评分：满分30分

### 报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 报价（人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温州市中医院医技无纸化 | 大写： |  |
|  |  | 小写： |  |

说明：

1、全部报价均为税后价。

2、投标总价应包括本项目整个服务期所需的一切设备、材料、软硬件、人工、工具、设备、保险、交通、利润、税金（包含须由投标人承担的各种税费）、其它需投标人承担的费用及潜在可能涉及的一切费用。投标人应认真计算可能发生的各相关费用并计入投标报价内，在项目实施过程中不得藉此要求增加任何费用。如上述没有提及但该项目仍需要的内容，请投标人自行考虑一并计入投标报价中（未计入的，视为投标人的优惠）

3、不提供此表格将被视为没有实质性响应文件。

4、报价超过预算金额按无效标处理。

供应商全称（盖章）：

供应商代表（签字）：

日  期：

- 分项报价表

| 序号 | 内容 | 主要功能 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 设备接入 | TCD | 1项 |  |  |
| - 2 |  | 骨密度 | 1项 |  |  |
| - 3 |  | DR | 1项 |  |  |
| - 4 |  | 常规心电图机 | 1项 |  |  |
| - 5 |  | 碳十三设备 | 1项 |  |  |
| - 6 | 超声签到 | 检查预约后患都到自助机或登记台签到确约，自动分配检查机房 | 1项 |  |  |
| - 7 | 税金 | 含 |  |  |  |
| - 8 | 其他 | 含 |  |  |  |
| 总 计 价 |  |  |  |  |  |

说明： 1、此表总计价应与“（1）报价一览表”中报价相一致。

2、不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3、如果免费请在该项内容栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：