温州市中医院水心院区光纤链路租赁项目采购文件

一、项目名称：水心院区光纤链路租赁

二、采购方式：公开遴选（非政府采购）

三、预算金额：90000元

四、服务内容及要求

温州市中医院水心院区数据中心机房建设在即，作为医院双节点机房之一，其光纤链路的质量直接决定了跨机房数据交互的实时性、安全性及灾备切换的有效性。为保障业务系统的高可用性与数据传输的稳定性，构建安全、可靠、高效的院区互联链路，需要租赁运营商裸光纤链路7条，其中存储、核心、服务器互联需要配置双运营商双链路。

1、具体清单如下：

| 温州市中医院水心院区光纤链路租赁采购内容清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 链路名称 | 用途 | 数量 | A端 | Z端 | 备注 |
| 链路1 | 存储互联 | 1条 | 六虹桥院区 | 水心院区 | 用于存储数据备份，互为主备，需要不同运营商做异构处理。 |
| 链路2 |  | 1条 |  |  |  |
| 链路3 | 核心互联 | 1条 |  |  | 用于核心交换机间互联，互为主备，需要不同运营商做异构处理。 |
| 链路4 |  | 1条 |  |  |  |
| 链路5 | 服务器互联 | 1条 |  |  | 用户服务器交换机间互联，互为主备，需要不同运营商做异构处理。 |
| 链路6 |  | 1条 |  |  |  |
| 链路7 | 院区互联 | 1条 | 景山院区 | 水心院区 | 景山院区与水心院区互联 |

- 2、技术要求

| 序号 | 技术要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 链路要求 | - 1.提供中医院所需的裸光纤链路，共计7条。 |
| 2.2 | 性能指标 | 端到端平均时延（ms） ≤ 5ms |
|  |  | 光衰在-5dB到-9dB之内 |
| 2.3 | 维护与故障指标 | 一般故障响应时间： < 2 小时 |
|  |  | 一般故障修复时间： < 4 小时 |
|  |  | 重大故障修复时间： < 24 小时 |
| 2.4 | 链路安全要求 | 提供光缆所在的道路管井产权是自建或租赁，确保光缆安全及可用性。 |
| 2.5 | 建设标准 | 传输链路的物理介质的信号衰减、干扰等符合国际、国家和行业标准。 |
| 2.6 | 链路信息 | 投标人提供采购人电路维护信息，对应线路编号、距离、接入ODF架编号等。 |
| 2.7 | 项目进度 | 本项目工期 ， 自签署合同之日起至链路开通10 个工作日完成。 |
| 2.8 | 服务有效期 | 本次服务有效期为一年,以开通确认函约定日期起计算。 |

五、其他商务要求

1、工期要求： 合同签订之日起的10 个工作日完成链路开通，并交付采购人使用。

2、服务期：1年,以开通确认函约定日期起计算。

3、质保期：≥1年，以开通确认函约定日期起计算。

4、付款方式：服务到期后，甲方收到乙方开具的全额发票后的3个月内一次性支付合同总价的100%。

六、定标方法

1、确定中标候选人

1.1由评标委员会确定中标候选人。

1.2评标委员会依据法律、法规及招标文件有关规定按评审后得分（即技术分与商务分之和）由高到低顺序排序，得分前二名的投标人确定为该项目的第一和第二中标候选人（得分相同报价低的排序第一；得分且报价相同的，技术指标优的排序第一）向采购人推荐。

1.3第一中标候选人提供链路1、链路3、链路5、链路7共计四条链路；第二中标候选人提供链路2、链路4、链路6共计三条链路。

2、确定中标人

2.1采购人按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标人；也可以事先授权评标委员会按照推荐的中标候选供应商顺序直接确定中标人。中标候选人并列的，采取随机抽取的方式确定。

3、中标人确定后，采购人将在温州市中医院官网公告中标结果，并通知中标人进行合同的签订及项目具体实施。

七、评分细则

1、技术分的评定（70分)（权值70%）

各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分的算术平均值为各投标人技术分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

2、商务标（报价）30分（权值30%）

满足招标文件要求且报价最低的报价为评审基准价，其余投标人报价与该基准价对比，计算出商务报价评分值（保留小数2位）：

1）有效投标人的报价等于评审基准价时其报价分为满分30分；

2）其他投标人的价格分按以下公式计算：

报价得分=（评分基准价/投标人投标报价）× 价格权值 ×100（保留小数2位）

3、有效投标人的综合得分为技术分和商务（报价）分的总和。

4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

八、附件

1、技术评分：满分70分

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合情况 | 6 | 1、投标人具有信息技术服务管理体系证书的得2分； 2、投标人具有信息安全管理体系认证证书的得2分； 3、投标人具有质量管理体系认证证书的得2分； 注：提供有效期内的证书和国家相关认证认可平台查询系统内查询到相关证书信息的截图证明加盖投标人公章，否则不予认可。 |
| 2 | 经验及业绩 | 3 | 投标人自2022年1月1日起（以合同签订时间为准），每提供一个类似线路服务的业绩，得1分，满分3分。 |
| 3 | 技术指标要求 | 10 | 根据投标人提供的裸光纤基本功能和技术指标对招标要求的符合性、偏离情况由专家评审进行评分；每负偏离一项，扣2分；扣完为止。 如要求提供相关证明材料的，应按要求内容进行提供，否则按不满足或负偏离认定。 |
| 4 | 技术方案 | 10 | 根据投标人提供的裸光纤技术方案，系统建设技术应用方案，由评标委员会进行评分： 优于采购需求的得10分； 完全满足采购需求的得7分； 基本满足采购需求的得3分； 不满足采购需求的得0分。 |
| 5 | 光纤资源 | 10 | 根据投标人现有裸光纤资源（提供现有裸光纤资源列表）满足项目建设需求情况，由评标委员会进行评分： 优于采购需求的得10分； 完全满足采购需求的得7分； 基本满足采购需求的得3分； 不满足采购需求的得0分。 |
| 6 | 维护计划 | 10 | 根据投标人针对本项目维护计划的有效性等进行综合评分。 优于采购需求的得10分； 完全满足采购需求的得7分； 基本满足采购需求的得3分； 不满足采购需求的得0分。 |
| 7 | 技术服务力量 | 11 | 1、投标人拟派本项目的项目负责人（1名）持有高级信息系统项目管理师（软考），系统架构设计师（软考），通信工程师证书，每本得2分，最高得4分； 2、投标人拟派本项目的技术负责人（1名）具有网络规划设计师（软考），系统集成项目管理工程师证书（软考），通信工程师证书，每本得2分，最高2分； 3、投标人拟派本项目的安全负责人（1名）具有高级信息系统项目管理师（软考），信息安全工程师、高级工程师职称证书（信息安全方向），每本得1分，最高得2分； 4、项目组团队人员（除项目负责人、技术负责人、安全负责人外）拥有中级及以上工程师证书，每本证书得1分，最高得3分。 （①以上项目人员需提供完整有效的证书扫描件并加盖公章；②提供以上人员在投标截止时间前3个月内的社保证明，社保缴纳单位应与投标供应商名称一致，否则不得分。 |
| 8 | 售后服务 | 10 | 根据投标供应商提供的售后服务承诺的范围和完善程度1）阐述合理、全面，可行性强的10分； 2）阐述较合理、全面，可行性较强的7分； 3）阐述基本合理、全面，可行性一般的3分； 4）阐述欠合理或者存在缺陷，可行性差的1分。 5）未体现相关内容得0分 |

- 价格评分：满分30分

### 报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 报价（人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温州市中医院水心院区光纤链路租赁 | 大写： |  |
|  |  | 小写： |  |

说明：

1、全部报价均为税后价。

2、投标总价应包括本项目整个服务期所需的一切设备、材料、软硬件、人工、工具、设备、保险、交通、利润、税金（包含须由投标人承担的各种税费）、其它需投标人承担的费用及潜在可能涉及的一切费用。投标人应认真计算可能发生的各相关费用并计入投标报价内，在项目实施过程中不得藉此要求增加任何费用。如上述没有提及但该项目仍需要的内容，请投标人自行考虑一并计入投标报价中（未计入的，视为投标人的优惠）

3、不提供此表格将被视为没有实质性响应文件。

4、报价超过预算金额按无效标处理。

供应商全称（盖章）：

供应商代表（签字）：

日  期：

- 分项报价表

| 序号 | 内容 | 主要功能 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 链路1 | 存储互联 | 1条 |  |  |
| - 2 | 链路2 |  | 1条 |  |  |
| - 3 | 链路3 | 核心互联 | 1条 |  |  |
| - 4 | 链路4 |  | 1条 |  |  |
| - 5 | 链路5 | 服务器互联 | 1条 |  |  |
| - 6 | 链路6 |  | 1条 |  |  |
| - 7 | 链路7 | 院区互联 | 1条 |  |  |
| - 8 | 税金 | 含 |  |  |  |
| - 9 | 其他 | 含 |  |  |  |
| 总 计 价 |  |  |  |  |  |

说明： 1、此表总计价应与“（1）报价一览表”中报价相一致。

2、不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3、如果免费请在该项内容栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：